GPIO

HAL_GPIO_WritePin()

功能：设置GPIO引脚电平。

参数：GPIO端口指针、引脚编号、引脚状态（高电平或低电平）。

返回值：无。

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET);   // PA0输出高电平

HAL_GPIO_ReadPin()

功能：读取GPIO引脚电平。

参数：GPIO端口指针、引脚编号。

返回值：引脚状态（高电平或低电平）。

GPIO_PinState pin_state;

pin_state = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0)

HAL_GPIO_TogglePin()

功能：翻转GPIO引脚电平。

参数：GPIO端口指针、引脚编号。

返回值：无。

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_0);

定时器

HAL_TIM_Base_Start()

功能：启动定时器基础计数。

参数：定时器句柄指针。

返回值：HAL状态。

HAL_TIM_Base_Start(&htim2);

HAL_TIM_Base_Stop()

功能：停止定时器基础计数。

参数：定时器句柄指针。

返回值：HAL状态。

HAL_TIM_Base_Stop(&htim2);

HAL_TIM_Base_Start_IT()

功能：启动定时器基础计数并启用中断。参数：定时器句柄指针。

返回值：HAL状态。

HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);

//开启后计数溢出会进入回调函数 HAL_TIM_PeriodElapsedCallback。

// 定时溢出回调示例

void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)

{

if(htim->Instance == TIM2)

{

// 定时到执行任务

}

}

HAL_TIM_Base_Stop_IT()

功能：停止定时器基础计数并禁用中断。

参数：定时器句柄指针。

返回值：HAL状态。

HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim2);

HAL_TIM_PWM_Start()

功能：启动定时器的PWM输出。

参数：定时器句柄指针、PWM通道。

返回值：HAL状态。

HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);

HAL_TIM_PWM_Stop()

功能：停止定时器的PWM输出。

参数：定时器句柄指针、PWM通道。

返回值：HAL状态。

HAL_TIM_PWM_Stop(&htim1, TIM_CHANNEL_1);

__HAL_TIM_SET_COMPARE()

功能：动态修改PWM占空比。

参数：定时器外设基地址、PWM通道、比较值。

返回值：无（宏定义用于指向其他函数）

__HAL_TIM_SET_COMPARE(TIM1, TIM_CHANNEL_1, 500);

UART

HAL_UART_Init()

功能：初始化串口。

参数：串口句柄指针。

返回值：HAL状态。

HAL_UART_Init(&huart2);

HAL_UART_Transmit()

功能：以阻塞模式发送数据。

参数：串口句柄指针、数据指针、数据长度、超时时间。

返回值：HAL状态。

HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)"Hello, World!\r\n", 18, 1000);

HAL_UART_Receive()

功能：以阻塞模式接收数据（不推荐，可能阻塞程序）。

参数：串口句柄指针、数据缓冲区指针、数据长度、超时时间。

返回值：HAL状态。

HAL_UART_Receive(&huart2, recv_buf, 10, 1000);

HAL_UART_Transmit_IT()

功能：以中断模式发送数据。

参数：串口句柄指针、数据指针、数据长度。

返回值：HAL状态。

uint8_t tx_buf[] = "IT Transmit Test\r\n";

HAL_UART_Transmit_IT(&huart2, tx_buf, sizeof(tx_buf)-1);

HAL_UART_Receive_IT()

功能：以中断模式接收数据。

参数：串口句柄指针、数据缓冲区指针、数据长度。

返回值：HAL状态。

uint8_t it_recv_buf[5];

HAL_UART_Receive_IT(&huart2, it_recv_buf, 5);

项目案例:重定向fputc

printf("hello")

↓

解析格式字符串，拆分出一个个字符：'h' 'e' 'l' 'l' 'o' '\r' '\n'

↓

循环调用 fputc(单个字符, FILE *f) 把字符输出

↓

默认fputc：把字符输出到电脑屏幕（标准输出stdout）

int fputc(int ch, FILE *f)

{

HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *&ch, 1, HAL_MAX_DELAY);

return ch;

}

int ch：printf 传过来的单个字符，例如'A'，ASCII 码值存放在 int 变量。

(uint8_t *)&ch：取 ch 变量的地址，强制转成uint8_t*，给 HAL 串口函数。

HAL_UART_Transmit 要求传入uint8_t *pData字节缓冲区指针，每次只发送1 个字节。

1：Size = 1，每次发送 1 个字节。

HAL_MAX_DELAY：阻塞无限等待串口发送完成。return ch;：fputc 的要求，返回这个字符，代表输出成功。

Com_debug.c

#include "Com_debug.h"

//重定向fputc

int fputc(int ch, FILE *f)

{

HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)&ch, 1, 1000);

return ch;

}

Com_debug.h

#ifndef __COM_DEBUG_H__

#define __COM_DEBUG_H__

#include "usart.h"

#include "stdio.h"

#include "stdarg.h"

#include <string.h>

// 设计一个日志输出打印开关

#define DEBUG_LOG_ENABLE 1

#ifdef DEBUG_LOG_ENABLE //如果日志打印开关开启，则执行下面代码

// 使用宏定义的方式 只打印文件名称 不打印路径名称

// strrchr()从后向前查找字符串中的字符

#define __FILE_NAME__ (strrchr(__FILE__, '\\') ? strrchr(__FILE__, '\\') + 1 : __FILE__)

#define __FILE_NAME (strrchr(__FILE_NAME__, '/') ? strrchr(__FILE_NAME__, '/') + 1 : __FILE_NAME__)

// 使用宏定义的方式能实现打印日志之前 先添加文件名和行号

#define debug_printf(format, ...) printf("[%s:%d]  " format, __FILE_NAME, __LINE__, ##__VA_ARGS__)

#else//如果日志打印开关关闭，则执行下面代码

#define debug_printf(format, ...)

#endif//结束日志打印开关

#endif

mian.c

/* USER CODE BEGIN 2 */

debug_printf("Hello, World!\n");

/* USER CODE END 2 */

SPI

HAL_SPI_Transmit() ---不常用

功能：SPI阻塞发送数据。

参数：SPI句柄指针、待发送数据缓冲区指针、数据长度、超时时间。

返回值：HAL状态。

uint8_t tx_buf[] = {0x01,0x02,0x03};

HAL_SPI_Transmit(&hspi1, tx_buf, sizeof(tx_buf), 1000);

HAL_SPI_Receive() ---不常用

功能：SPI阻塞接收数据。

参数：SPI句柄指针、接收数据缓冲区指针、数据长度、超时时间。

返回值：HAL状态。

uint8_t rx_buf[3] = {0};

HAL_SPI_Receive(&hspi1, rx_buf, sizeof(rx_buf), 1000);

HAL_SPI_TransmitReceive()

功能：SPI同时发送和接收数据（全双工，发的同时同步收）。

参数：SPI句柄指针、发送缓冲区指针、接收缓冲区指针、数据长度、超时时间。

返回值：HAL状态。

uint8_t tx_buf[] = {0x10,0x20};

uint8_t rx_buf[2] = {0};

HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, tx_buf, rx_buf, sizeof(tx_buf), 1000);

ADC

HAL_ADC_Start()

功能：启动ADC转换（阻塞模式）。

参数：ADC句柄指针。

返回值：HAL状态。

HAL_ADC_Start(&hadc1);

HAL_ADC_Start_DMA()

功能：启动ADC DMA模式传输，ADC转换数据自动搬运到内存，不占用CPU。

参数：ADC句柄指针、数据缓冲区指针、数据长度。

返回值：HAL状态。

uint16_t adc_buf[4] = {0};

HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t *)adc_buf, 4);

HAL_ADC_Stop()

功能：停止ADC转换。

参数：ADC句柄指针。

返回值：HAL状态。

HAL_ADC_Stop(&hadc1);

HAL_ADC_Start_IT()

功能：启动ADC转换（中断模式）。

参数：ADC句柄指针。

返回值：HAL状态。

HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);

HAL_ADC_Stop_IT()

功能：停止ADC转换（中断模式）。

参数：ADC句柄指针。

返回值：HAL状态。

HAL_ADC_Stop_IT(&hadc1);

HAL_ADC_GetValue()

功能：获取ADC转换结果。

参数：ADC句柄指针。

返回值：转换结果。

uint16_t adc_val = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);