App_process_data.h

#ifndef __APP_PROCESS_DATA__

#define __APP_PROCESS_DATA__

#include "Int_joystick.h"

#include "Int_key.h"

#include "Com_debug.h"

#include "Com_tool.h"

typedef struct

{

int16_t thr;

int16_t yaw;

int16_t pit;

int16_t rol;

uint8_t shutdown;   // 1: 关闭  0: 不关机

uint8_t fix_height; // 1. 切换定高和不定高 0: 不切换

} Remote_Data;

/**

* @brief 处理按键数据 => 如果有按键按下 需要进行对应的记录

*

*/

void App_process_key_data(void);

/**

* @brief 处理摇杆数据  => 修正极性相位和标准值

*

*/

void App_process_joystick_data(void);

#endif // __APP_PROCESS_DATA__

App_process_data.c

#include "App_process_data.h"

// 摇杆数据结构体

Joystick_Struct joystick = {0};

Remote_Data remote_data = {0};

// 区分一下摇杆的控制值和按键的微调值

int16_t key_pit_offset = 0;  // 往前飞是正

int16_t key_roll_offset = 0; // 往右飞是正

// 记录摇杆偏移量

int16_t thr_offset = 0;

int16_t yaw_offset = 0;

int16_t pit_offset = 0;

int16_t rol_offset = 0;

// 校准摇杆函数

void App_calibrate_joystick(void)

{

// 零偏校准的逻辑就是减去零偏的值

// 首先清空掉按键的微调值

key_pit_offset = 0;

key_roll_offset = 0;

// 多次读取求平均值

int16_t thr_sum = 0;

int16_t yaw_sum = 0;

int16_t pit_sum = 0;

int16_t rol_sum = 0;

for (uint8_t i = 0; i < 10; i++)

{

App_process_joystick_data();

thr_sum += joystick.thr - 0;

yaw_sum += joystick.yaw - 500;

pit_sum += joystick.pit - 500;

rol_sum += joystick.rol - 500;

vTaskDelay(10);

}

// 零偏校准的偏移值没有累加的效果  会造成两次校准退回的情况

thr_offset += thr_sum / 10;

yaw_offset += yaw_sum / 10;

pit_offset += pit_sum / 10;

rol_offset += rol_sum / 10;

}

/**

* @brief 如果freeRTOS的两个任务优先级相等 => 两个任务会交替运行

*

*/

/**

* @brief 处理按键数据 => 如果有按键按下 需要进行对应的记录

*

*/

void App_process_key_data(void)

{

Key_type key = Int_key_get();

// 根据按键的值进行记录  => 如果进行摇杆的校准 => 将按键的值调整为0

if (key == KEY_UP)

{

// 向前飞微调 => 俯仰角+

key_pit_offset += 10;

}

else if (key == KEY_DOWN)

{

// 向后飞微调 => 俯仰角-

key_pit_offset -= 10;

}

else if (key == KEY_LEFT)

{

key_roll_offset -= 10;

}

else if (key == KEY_RIGHT)

{

key_roll_offset += 10;

}

else if (key == KEY_LEFT_X)

{

remote_data.shutdown = 1;

}

else if (key == KEY_RIGHT_X)

{

remote_data.fix_height = 1;

}

else if (key == KEY_RIGHT_X_LONG)

{

// 校准摇杆 => 等到摇杆写完之后才知道怎么校准

// 触发校准之后  摇杆的值THR为0  YAW PIT ROL 为500

App_calibrate_joystick();

}

}

/**

* @brief 处理摇杆数据  => 修正极性相位和标准值

*

*/

void App_process_joystick_data(void)

{

// 如何解决freeRTOS的任务切换问题

// 使用临界区解决

taskENTER_CRITICAL();

// 1. 获取摇杆监控的ADC值

Int_joystick_get(&joystick);

// 理论上  摇杆的任务运行到这一行  有可能跳转到按键任务的 => 会出现按键任务使用的摇杆数据没有经过处理

// 2. 处理范围和极性  想要使用的范围值0-1000 => ADC的范围是0-4095

joystick.thr = 1000 - (joystick.thr * 1000 / 4095);

joystick.yaw = 1000 - (joystick.yaw * 1000 / 4095);

joystick.pit = 1000 - (joystick.pit * 1000 / 4095);

joystick.rol = 1000 - (joystick.rol * 1000 / 4095);

// 3. 处理零偏校准

joystick.thr -= thr_offset;

joystick.yaw -= yaw_offset;

joystick.pit -= pit_offset;

joystick.rol -= rol_offset;

// 4. 考虑按键的微调值

joystick.pit += key_pit_offset;

joystick.rol += key_roll_offset;

// 5. 计算上偏移值可能超出范围  => 限制在0-1000

joystick.thr = Com_limit(joystick.thr, 0, 1000);

joystick.yaw = Com_limit(joystick.yaw, 0, 1000);

joystick.pit = Com_limit(joystick.pit, 0, 1000);

joystick.rol = Com_limit(joystick.rol, 0, 1000);

// 退出临界区

taskEXIT_CRITICAL();

// 将处理完成的数据赋值给遥控数据

remote_data.thr = joystick.thr;

remote_data.yaw = joystick.yaw;

remote_data.pit = joystick.pit;

remote_data.rol = joystick.rol;

// debug_printf(":%d,%d,%d,%d\n", joystick.thr, joystick.yaw, joystick.pit, joystick.rol);

}

Com_tool.h

#ifndef __COM_TOOL__

#define __COM_TOOL__

#include "main.h"

/**

* @brief 限幅函数

*

* @param value

* @param min

* @param max

* @return int16_t

*/

int16_t Com_limit(int16_t value, int16_t min, int16_t max);

#endif // __COM_TOOL__

Com_tool.c

#include "Com_tool.h"

/**

* @brief 限幅函数

*

* @param value

* @param min

* @param max

* @return int16_t

*/

int16_t Com_limit(int16_t value, int16_t min, int16_t max)

{

int16_t result = value;

if (value > max)

{

result = max;

}

else if (value < min)

{

result = min;

}

return result;

}

App_freeRTOS_Task.h

#ifndef __APP_FREERTOS_TASK__

#define __APP_FREERTOS_TASK__

#include "FreeRTOS.h"

#include "task.h"

#include "Com_debug.h"

#include "Int_IP5305T.h"

#include "Int_SI24R1.h"

#include "App_process_data.h"

/**

* @brief 启动freeRTOS操作系统

*/

void App_freeRTOS_start(void);

#endif // __APP_FREERTOS_TASK__

App_freeRTOS_Task.c

#include "App_freeRTOS_Task.h"

// 按键任务

void key_task(void *args);

#define KEY_TASK_STACK_SIZE 128

#define KEY_TASK_PRIORITY 2

TaskHandle_t key_task_handle;

// 任务周期

#define KEY_TASK_PERIOD 20

// 摇杆任务

void joy_task(void *args);

#define JOY_TASK_STACK_SIZE 128

#define JOY_TASK_PRIORITY 2

TaskHandle_t joy_task_handle;

// 任务周期

#define JOY_TASK_PERIOD 20

/**

* @brief 启动freeRTOS操作系统

*/

void App_freeRTOS_start(void)

{

// 3. 按键任务

xTaskCreate(key_task, "key_task", KEY_TASK_STACK_SIZE, NULL, KEY_TASK_PRIORITY, &key_task_handle);

// 4. 摇杆任务

xTaskCreate(joy_task, "joy_task", JOY_TASK_STACK_SIZE, NULL, JOY_TASK_PRIORITY, &joy_task_handle);

// 5. 启动调度器

vTaskStartScheduler();

}

void joy_task(void *args)

{

TickType_t xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();

// 1. 初始化摇杆ADC

Int_joystick_init();

while (1)

{

// 统一的处理方式

App_process_joystick_data();

vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, JOY_TASK_PERIOD);

}

}

void key_task(void *args)

{

TickType_t xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();

while (1)

{

// 统一的处理方式

App_process_key_data();

vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, KEY_TASK_PERIOD);

}

}