遥控

Int_IP5305T.h

#ifndef __INT_IP5305T__

#define __INT_IP5305T__

#include "main.h"

#include "FreeRTOS.h"

#include "task.h"

/**

* @brief 启动IP5305T电源 避免自动关机

*

*/

void Int_IP5305T_start(void);

#endif // __INT_IP5305T__

Int_IP5305T.c

#include "Int_IP5305T.h"

/**

* @brief 启动IP5305T电源 避免自动关机

*

*/

void Int_IP5305T_start(void)

{

HAL_GPIO_WritePin(POWER_KEY_GPIO_Port,POWER_KEY_Pin, GPIO_PIN_RESET);

vTaskDelay(100);

HAL_GPIO_WritePin(POWER_KEY_GPIO_Port,POWER_KEY_Pin, GPIO_PIN_SET);

}

App_freeRTOS_Task.h

#ifndef __APP_FREERTOS_TASK__

#define __APP_FREERTOS_TASK__

#include "FreeRTOS.h"

#include "task.h"

#include "Com_debug.h"

#include "Int_IP5305T.h"

/**

* @brief 启动freeRTOS操作系统

*

*/

void App_freeRTOS_start(void);

#endif // __APP_FREERTOS_TASK__

App_freeRTOS_Task.c

#include "App_freeRTOS_Task.h"

// STM32F103C8T6 => SRAM 20k  => 分配12K给操作系统

// 电源管理任务

void power_task(void *args);

// 最小推荐填写128 => 128*4 = 512B

#define POWER_TASK_STACK_SIZE 128

// 任务优先级 => 数值越小 优先级越小  => 最大4  => 不推荐使用最小优先级0

#define POWER_TASK_PRIORITY 4

TaskHandle_t power_task_handle;

/**

* @brief 启动freeRTOS操作系统

*

*/

void App_freeRTOS_start(void)

{

// 1. 创建电源管理任务

xTaskCreate(power_task, "power_task", POWER_TASK_STACK_SIZE, NULL, POWER_TASK_PRIORITY, &power_task_handle);

// 2. 启动调度器

vTaskStartScheduler();

}

void power_task(void *args)

{

// 获取当前的基准时间

TickType_t xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();

while (1)

{

// 每10s执行一次  =>  启动电源  避免自动关机

vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, 10000);

// 启动电源

Int_IP5305T_start();

}

}

飞控

电源代码和遥控器相同