Int_motor.h

#ifndef __INT_MOTOR__

#define __INT_MOTOR__

#include "tim.h"

#include "Com_debug.h"

typedef struct

{

TIM_HandleTypeDef *tim;

uint16_t channel;

uint16_t speed;

} Motor_Struct;

/**

* @brief 传入的参数其实是比较值  最大为1000  默认值为200

* @param speed

*/

void Int_motor_set_speed(Motor_Struct *motor);

/**

* @brief 启动电机 传入具体电机的结构体

* @param motor

*/

void Int_motor_start(Motor_Struct *motor);

#endif // __INT_MOTOR__

Int_motor.c

#include "Int_motor.h"

/**

* @brief 传入的参数其实是比较值  最大为1000  默认值为200

* @param speed

*/

void Int_motor_set_speed(Motor_Struct *motor)

{

if (motor->speed > 1000)

{

debug_printf("motor speed is too big\r\n");

return;

}

__HAL_TIM_SET_COMPARE(motor->tim, motor->channel, motor->speed);

}

/**

* @brief 启动电机 传入具体电机的结构体

* @param motor

*/

void Int_motor_start(Motor_Struct *motor)

{

HAL_TIM_PWM_Start(motor->tim, motor->channel);

}

App_freeRTOS_Task.c

#include "App_freeRTOS_Task.h"

// 内存管理 => C语言中的结构体通常保存在堆中  不会自动垃圾回收  => 始终使用同一个结构体 不断循环使用

// 电机结构体

Motor_Struct left_top_motor = {.tim = &htim3, .channel = TIM_CHANNEL_1, .speed = 200};

Motor_Struct left_bottom_motor = {.tim = &htim4, .channel = TIM_CHANNEL_4, .speed = 200};

Motor_Struct right_top_motor = {.tim = &htim2, .channel = TIM_CHANNEL_2, .speed = 200};

Motor_Struct right_bottom_motor = {.tim = &htim1, .channel = TIM_CHANNEL_3, .speed = 200};

// 飞行控制任务

void flight_task(void *args);

#define FLIGHT_TASK_STACK_SIZE 128

#define FLIGHT_TASK_PRIORITY 3

TaskHandle_t flight_task_handle;

#define FLIGHT_TASK_PERIOD 6

/**

* @brief 启动freeRTOS操作系统

*

*/

void App_freeRTOS_start(void)

{

// 创建飞行控制任务

xTaskCreate(flight_task, "flight_task", FLIGHT_TASK_STACK_SIZE, NULL, FLIGHT_TASK_PRIORITY, &flight_task_handle);

// 启动调度器

vTaskStartScheduler();

}

void flight_task(void *args)

{

// 获取当前的基准时间

TickType_t xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();

while (1)

{

// 1. 设置电机的转速

left_top_motor.speed = 400;

// 2. 直接启动电机

// Int_motor_start(&left_top_motor);

// Int_motor_start(&right_bottom_motor);

vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, FLIGHT_TASK_PERIOD);

}

}