飞控

1.1Si24R1工作模式

模式控制方式总结：

关断模式： PWR_UP = 0 ​

待机模式： PWR_UP = 1，CE = 0 ​

接收模式： PWR_UP = 1，CE = 1，PRIM_RX = 1 ​

发射模式： PWR_UP = 1，CE = 1，PRIM_RX = 0，TX FIFO有数据

发射空闲模式： PWR_UP = 1，CE = 1， PRIM_RX = 0，TX FIFO为空

完整的ARQ数据包格式

| 前导码 | 地址 | 包控制字 | 负载数据 | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.2Int_SI24R1.h

#ifndef __nRF24L01P__

#define __nRF24L01P__

#include "spi.h"

#include "Com_debug.h"

// (1) STM32开发板使用SI24R1需要先到CUBEMX中配置SPI

// 拉低片选

#define CS_LOW HAL_GPIO_WritePin(SPI1_NSS_GPIO_Port, SPI1_NSS_Pin, GPIO_PIN_RESET);

// 拉高片选

#define CS_HIGH HAL_GPIO_WritePin(SPI1_NSS_GPIO_Port, SPI1_NSS_Pin, GPIO_PIN_SET);

// 拉低使能

#define CE_LOW HAL_GPIO_WritePin(SI_EN_GPIO_Port, SI_EN_Pin, GPIO_PIN_RESET);

// 拉高使能

#define CE_HIGH HAL_GPIO_WritePin(SI_EN_GPIO_Port, SI_EN_Pin, GPIO_PIN_SET);

// 选择使用的射频通道

#define CHANNEL 40

#define TX_ADR_WIDTH 5    // 5字节宽度的发送/接收地址

#define TX_PLOAD_WIDTH 32 // 数据通道有效数据宽度

//********************************************************************************************************************//

// SPI(SI24R1) commands

#define SI24R1_READ_REG 0x00  // Define read command to register

#define SI24R1_WRITE_REG 0x20 // Define write command to register

#define RD_RX_PLOAD 0x61      // Define RX payload register address

#define WR_TX_PLOAD 0xA0      // Define TX payload register address

#define FLUSH_TX 0xE1         // Define flush TX register command

#define FLUSH_RX 0xE2         // Define flush RX register command

#define REUSE_TX_PL 0xE3      // Define reuse TX payload register command

#define NOP 0xFF              // Define No Operation, might be used to read status register

//********************************************************************************************************************//

// SPI(SI24R1) registers(addresses)

#define CONFIG 0x00      // 'Config' register address

#define EN_AA 0x01       // 'Enable Auto Acknowledgment' register address

#define EN_RXADDR 0x02   // 'Enabled RX addresses' register address

#define SETUP_AW 0x03    // 'Setup address width' register address

#define SETUP_RETR 0x04  // 'Setup Auto. Retrans' register address

#define RF_CH 0x05       // 'RF channel' register address

#define RF_SETUP 0x06    // 'RF setup' register address

#define STATUS 0x07      // 'Status' register address

#define OBSERVE_TX 0x08  // 'Observe TX' register address

#define RSSI 0x09        // 'Received Signal Strength Indecator' register address

#define RX_ADDR_P0 0x0A  // 'RX address pipe0' register address

#define RX_ADDR_P1 0x0B  // 'RX address pipe1' register address

#define RX_ADDR_P2 0x0C  // 'RX address pipe2' register address

#define RX_ADDR_P3 0x0D  // 'RX address pipe3' register address

#define RX_ADDR_P4 0x0E  // 'RX address pipe4' register address

#define RX_ADDR_P5 0x0F  // 'RX address pipe5' register address

#define TX_ADDR 0x10     // 'TX address' register address

#define RX_PW_P0 0x11    // 'RX payload width, pipe0' register address

#define RX_PW_P1 0x12    // 'RX payload width, pipe1' register address

#define RX_PW_P2 0x13    // 'RX payload width, pipe2' register address

#define RX_PW_P3 0x14    // 'RX payload width, pipe3' register address

#define RX_PW_P4 0x15    // 'RX payload width, pipe4' register address

#define RX_PW_P5 0x16    // 'RX payload width, pipe5' register address

#define FIFO_STATUS 0x17 // 'FIFO Status Register' register address

//********************************************************************************************************************//

// STATUS Register

#define RX_DR 0x40 /**/

#define TX_DS 0x20

#define MAX_RT 0x10

//********************************************************************************************************************//

//                                        FUNCTION's PROTOTYPES                                                       //

//********************************************************************************************************************//

// SI24R1 API Functions

/********************************************************

函数功能：写寄存器的值（单字节）

入口参数：reg:寄存器映射地址（格式：SI24R1_WRITE_REG｜reg）

value:寄存器的值

返回  值：状态寄存器的值

*********************************************************/

uint8_t Int_SI24R1_Write_Reg(uint8_t reg, uint8_t value);

/********************************************************

函数功能：写寄存器的值（多字节）

入口参数：reg:寄存器映射地址（格式：SI24R1_WRITE_REG｜reg）

pBuf:写数据首地址

bytes:写数据字节数

返回  值：状态寄存器的值

*********************************************************/

uint8_t Int_SI24R1_Write_Buf(uint8_t reg, const uint8_t *pBuf, uint8_t size);

/********************************************************

函数功能：读取寄存器的值（单字节）

入口参数：reg:寄存器映射地址（格式：SI24R1_READ_REG｜reg）

返回  值：寄存器值

*********************************************************/

uint8_t Int_SI24R1_Read_Reg(uint8_t reg);

/********************************************************

函数功能：读取寄存器的值（多字节）

入口参数：reg:寄存器映射地址（SI24R1_READ_REG｜reg）

pBuf:接收缓冲区的首地址

bytes:读取字节数

返回  值：状态寄存器的值

*********************************************************/

uint8_t Int_SI24R1_Read_Buf(uint8_t reg, uint8_t *pBuf, uint8_t size);

/********************************************************

函数功能：SI24R1接收模式初始化

入口参数：无

返回  值：无

*********************************************************/

void Int_SI24R1_RX_Mode(void);

/********************************************************

函数功能：SI24R1发送模式初始化

入口参数：无

返回  值：无

*********************************************************/

void Int_SI24R1_TX_Mode(void);

/********************************************************

函数功能：读取接收数据   硬件直接接收数据保存到 FIFO队列中 => 通过状态标志位判断队列中是否有数据

入口参数：rxbuf:接收数据存放首地址

返回  值：0:接收到数据

1:没有接收到数据

*********************************************************/

uint8_t Int_SI24R1_RxPacket(uint8_t *rxbuf);

/********************************************************

函数功能：发送一个数据包

入口参数：txbuf:要发送的数据

返回  值: 0: 发送成功 1: 发送失败

*********************************************************/

uint8_t Int_SI24R1_TxPacket(uint8_t *txbuf);

/**

* @brief 硬件接口层SI24R1的初始化

*

*/

void Int_SI24R1_Init(void); // SI24R1 Pin Init

//********************************************************************************************************************//

#endif

1.3Int_SI24R1.c

#include "Int_SI24R1.h"

// 定义一个静态的发送地址  => 发送地址与接收地址相同

uint8_t TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH] = {0x0A, 0x01, 0x06, 0x1E, 0x01}; // 定义一个静态发送地址

// SPI读写一个字节 => 写入的字节是传入的参数  读取的字节是返回值

static uint8_t SPI_RW(uint8_t byte)

{

uint8_t rx_data = 0;

HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, &byte, &rx_data, 1, 1000);

return rx_data;

}

/********************************************************

函数功能：写寄存器的值（单字节）

入口参数：reg:寄存器映射地址（格式：SI24R1_WRITE_REG｜reg）

value:寄存器的值

返回  值：状态寄存器的值

*********************************************************/

uint8_t Int_SI24R1_Write_Reg(uint8_t reg, uint8_t value)

{

uint8_t status;

CS_LOW;

status = SPI_RW(reg);

SPI_RW(value);

CS_HIGH;

return (status);

}

/********************************************************

函数功能：写寄存器的值（多字节）

入口参数：reg:寄存器映射地址（格式：SI24R1_WRITE_REG｜reg）

pBuf:写数据首地址

bytes:写数据字节数

返回  值：状态寄存器的值

*********************************************************/

uint8_t Int_SI24R1_Write_Buf(uint8_t reg, const uint8_t *pBuf, uint8_t size)

{

uint8_t status, byte_ctr;

CS_LOW;

status = SPI_RW(reg);

for (byte_ctr = 0; byte_ctr < size; byte_ctr++)

{

SPI_RW(*pBuf++);

}

CS_HIGH;

return (status);

}

/********************************************************

函数功能：读取寄存器的值（单字节）

入口参数：reg:寄存器映射地址（格式：SI24R1_READ_REG｜reg）

返回  值：寄存器值

*********************************************************/

uint8_t Int_SI24R1_Read_Reg(uint8_t reg)

{

uint8_t value;

CS_LOW;

SPI_RW(reg);

value = SPI_RW(0);

CS_HIGH;

return (value);

}

/********************************************************

函数功能：读取寄存器的值（多字节）

入口参数：reg:寄存器映射地址（SI24R1_READ_REG｜reg）

pBuf:接收缓冲区的首地址

bytes:读取字节数

返回  值：状态寄存器的值

*********************************************************/

uint8_t Int_SI24R1_Read_Buf(uint8_t reg, uint8_t *pBuf, uint8_t size)

{

uint8_t status, byte_ctr;

CS_LOW;

status = SPI_RW(reg);

for (byte_ctr = 0; byte_ctr < size; byte_ctr++)

{

pBuf[byte_ctr] = SPI_RW(0); // 读取数据，低字节在前

}

CS_HIGH;

return (status);

}

/********************************************************

函数功能：SI24R1接收模式初始化

入口参数：无

返回  值：无

*********************************************************/

void Int_SI24R1_RX_Mode(void)

{

CE_LOW;

Int_SI24R1_Write_Buf(SI24R1_WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 接收设备接收通道0使用和发送设备相同的发送地址

Int_SI24R1_Write_Reg(SI24R1_WRITE_REG + EN_AA, 0x01);						   // 使能接收通道0自动应答

Int_SI24R1_Write_Reg(SI24R1_WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);					   // 使能接收通道0

Int_SI24R1_Write_Reg(SI24R1_WRITE_REG + RF_CH, CHANNEL);					   // 选择射频通道40

Int_SI24R1_Write_Reg(SI24R1_WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH);			   // 接收通道0选择和发送通道相同有效数据宽度

Int_SI24R1_Write_Reg(SI24R1_WRITE_REG + RF_SETUP, 0x06);					   // 数据传输率1Mbps，发射功率4dBm

Int_SI24R1_Write_Reg(SI24R1_WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);						   // CRC使能，16位CRC校验，上电，接收模式

Int_SI24R1_Write_Reg(SI24R1_WRITE_REG + STATUS, 0xff);						   // 清除所有的中断标志位

CE_HIGH;																	   // 拉高CE启动接收设备

}

/********************************************************

函数功能：SI24R1发送模式初始化

入口参数：无

返回  值：无

*********************************************************/

void Int_SI24R1_TX_Mode(void)

{

CE_LOW;

Int_SI24R1_Write_Buf(SI24R1_WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);	   // 写入发送地址

Int_SI24R1_Write_Buf(SI24R1_WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 为了应答接收设备，接收通道0地址和发送地址相同

Int_SI24R1_Write_Reg(SI24R1_WRITE_REG + EN_AA, 0x01);						   // 使能接收通道0自动应答

Int_SI24R1_Write_Reg(SI24R1_WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);					   // 使能接收通道0

Int_SI24R1_Write_Reg(SI24R1_WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x0a);					   // 自动重发延时等待250us+86us，自动重发10次

Int_SI24R1_Write_Reg(SI24R1_WRITE_REG + RF_CH, CHANNEL);					   // 选择射频通道0x40

Int_SI24R1_Write_Reg(SI24R1_WRITE_REG + RF_SETUP, 0x06);					   // 数据传输率1Mbps，发射功率4dBm

Int_SI24R1_Write_Reg(SI24R1_WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);						   // CRC使能，16位CRC校验，上电

CE_HIGH;

}

/********************************************************

函数功能：读取接收数据   硬件直接接收数据保存到 FIFO队列中 => 通过状态标志位判断队列中是否有数据

入口参数：rxbuf:接收数据存放首地址

返回  值：0:接收到数据

1:没有接收到数据

*********************************************************/

uint8_t Int_SI24R1_RxPacket(uint8_t *rxbuf)

{

uint8_t state;

// 将读取到的值 原封不动再写回状态寄存器  => 因为状态寄存器中的标志位设计为写1清除

state = Int_SI24R1_Read_Reg(STATUS);					// 读取状态寄存器的值

Int_SI24R1_Write_Reg(SI24R1_WRITE_REG + STATUS, state); // 清除RX_DS中断标志

if (state & RX_DR) // 接收到数据

{

Int_SI24R1_Read_Buf(RD_RX_PLOAD, rxbuf, TX_PLOAD_WIDTH); // 读取数据

Int_SI24R1_Write_Reg(FLUSH_RX, 0xff);					 // 清除RX FIFO寄存器

return 0;

}

return 1; // 没收到任何数据

}

/********************************************************

函数功能：发送一个数据包

入口参数：txbuf:要发送的数据

返回  值: 0: 发送成功 1: 发送失败

*********************************************************/

uint8_t Int_SI24R1_TxPacket(uint8_t *txbuf)

{

uint8_t state;

CE_LOW;													  // CE拉低，使能SI24R1配置

Int_SI24R1_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, txbuf, TX_PLOAD_WIDTH); // 写数据到TX FIFO,32个字节

CE_HIGH;												  // CE置高，使能发送

// 没有使用中断判断是否发送完成  => 使用轮询读取状态标志位

// while (IRQ == 1)

// 	;										 // 等待发送完成

state = Int_SI24R1_Read_Reg(STATUS); // 读取状态寄存器的值

while (((state & TX_DS) == 0) && ((state & MAX_RT) == 0))

{

state = Int_SI24R1_Read_Reg(STATUS);

}

Int_SI24R1_Write_Reg(SI24R1_WRITE_REG + STATUS, state); // 清除TX_DS或MAX_RT中断标志

if (state & MAX_RT)										// 达到最大重发次数

{

Int_SI24R1_Write_Reg(FLUSH_TX, 0xff); // 清除TX FIFO寄存器

return 1;

}

if (state & TX_DS) // 发送完成

{

return 0;

}

return 1; // 发送失败

}

uint8_t si24r1_rx_buff[5] = {0};

/**

* @brief SI24R1的初始化检测

*

* @return uint8_t  0:检测成功  1:检测失败

*/

uint8_t Int_SI24R1_Check(void)

{

// 1. 测试SPI通信能够正常读写寄存器

// 1.0 SI24R1芯片需要先读取一次  保证SPI正常之后再写入

Int_SI24R1_Read_Buf(SI24R1_READ_REG + TX_ADDR, si24r1_rx_buff, TX_ADR_WIDTH);

// 1.1 写入发送地址

Int_SI24R1_Write_Buf(SI24R1_WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);

// 1.2 读取同样的数据

Int_SI24R1_Read_Buf(SI24R1_READ_REG + TX_ADDR, si24r1_rx_buff, TX_ADR_WIDTH);

for (uint8_t i = 0; i < TX_ADR_WIDTH; i++)

{

if (si24r1_rx_buff[i] != TX_ADDRESS[i])

{

return 1;

}

}

return 0;

}

/**

* @brief 硬件接口层SI24R1的初始化

*

*/

void Int_SI24R1_Init(void)

{

// 上电之后的芯片延迟 >100ms

HAL_Delay(200);

// 校验检测

while (Int_SI24R1_Check() == 1)

{

// 每两次检测间隔10ms

HAL_Delay(10);

}

// 设置默认的状态为接收模式  => 每次发送数据的时候  切换到发送状态

Int_SI24R1_RX_Mode();

debug_printf("SI24R1 Init Success!\r\n");

}

1.4App_freeRTOS_Task.c

#include "App_freeRTOS_Task.h"

// 电机结构体

Motor_Struct left_top_motor = {.tim = &htim3, .channel = TIM_CHANNEL_1, .speed = 200};

Motor_Struct left_bottom_motor = {.tim = &htim4, .channel = TIM_CHANNEL_4, .speed = 200};

Motor_Struct right_top_motor = {.tim = &htim2, .channel = TIM_CHANNEL_2, .speed = 200};

Motor_Struct right_bottom_motor = {.tim = &htim1, .channel = TIM_CHANNEL_3, .speed = 200};

// LED结构体

LED_Struct left_top_led = {.port = LED1_GPIO_Port, .pin = LED1_Pin};

LED_Struct right_top_led = {.port = LED2_GPIO_Port, .pin = LED2_Pin};

LED_Struct right_bottom_led = {.port = LED3_GPIO_Port, .pin = LED3_Pin};

LED_Struct left_bottom_led = {.port = LED4_GPIO_Port, .pin = LED4_Pin};

// 表示当前连接状态

Remote_State remote_state = REMOTE_DISCONNECTED;

// 表示当前的飞行状态

Flight_State flight_state = NORMAL;

// 通讯任务

void com_task(void *args);

#define COM_TASK_STACK_SIZE 128

#define COM_TASK_PRIORITY 2

TaskHandle_t com_task_handle;

// 任务周期

#define COM_TASK_PERIOD 6

/**

* @brief 启动freeRTOS操作系统

*/

void App_freeRTOS_start(void)

{

// 创建通讯任务

xTaskCreate(com_task, "com_task", COM_TASK_STACK_SIZE, NULL, COM_TASK_PRIORITY, &com_task_handle);

// 启动调度器

vTaskStartScheduler();

}

uint8_t com_data[TX_PLOAD_WIDTH] = {0};

void com_task(void *args)

{

// 获取当前的基准时间

TickType_t xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();

while (1)

{

// 1. 接收数据到缓冲区

uint8_t res = Int_SI24R1_RxPacket(com_data);

if (res == 0)

{

printf("%s\n", com_data);

}

// 6ms执行一次 接收数据的时间间隔应该等于发送数据的时间间隔

vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, COM_TASK_PERIOD);

}

}

1.5Int_SI24R1.h内宏定义详解

1.5.1Si24R1数据手册中的命令详解

// SPI(SI24R1) commands

#define SI24R1_READ_REG 0x00  // Define read command to register

#define SI24R1_WRITE_REG 0x20 // Define write command to register

#define RD_RX_PLOAD 0x61      // Define RX payload register address

#define WR_TX_PLOAD 0xA0      // Define TX payload register address

#define FLUSH_TX 0xE1         // Define flush TX register command

#define FLUSH_RX 0xE2         // Define flush RX register command

#define REUSE_TX_PL 0xE3      // Define reuse TX payload register command

#define NOP 0xFF              // Define No Operation, might be used to read status register

1.5.2Si24R1数据手册中的寄存器详解

// SPI(SI24R1) registers(addresses)

#define CONFIG 0x00      // 'Config' register address

#define EN_AA 0x01       // 'Enable Auto Acknowledgment' register address

#define EN_RXADDR 0x02   // 'Enabled RX addresses' register address

#define SETUP_AW 0x03    // 'Setup address width' register address

#define SETUP_RETR 0x04  // 'Setup Auto. Retrans' register address

#define RF_CH 0x05       // 'RF channel' register address

#define RF_SETUP 0x06    // 'RF setup' register address

#define STATUS 0x07      // 'Status' register address

#define OBSERVE_TX 0x08  // 'Observe TX' register address

#define RSSI 0x09        // 'Received Signal Strength Indecator' register address

#define RX_ADDR_P0 0x0A  // 'RX address pipe0' register address

#define RX_ADDR_P1 0x0B  // 'RX address pipe1' register address

#define RX_ADDR_P2 0x0C  // 'RX address pipe2' register address

#define RX_ADDR_P3 0x0D  // 'RX address pipe3' register address

#define RX_ADDR_P4 0x0E  // 'RX address pipe4' register address

#define RX_ADDR_P5 0x0F  // 'RX address pipe5' register address

#define TX_ADDR 0x10     // 'TX address' register address

#define RX_PW_P0 0x11    // 'RX payload width, pipe0' register address

#define RX_PW_P1 0x12    // 'RX payload width, pipe1' register address

#define RX_PW_P2 0x13    // 'RX payload width, pipe2' register address

#define RX_PW_P3 0x14    // 'RX payload width, pipe3' register address

#define RX_PW_P4 0x15    // 'RX payload width, pipe4' register address

#define RX_PW_P5 0x16    // 'RX payload width, pipe5' register address

#define FIFO_STATUS 0x17 // 'FIFO Status Register' register address

1.5.3Si24R1数据手册中的寄存器中的状态寄存器详解

// STATUS Register

#define RX_DR 0x40 /**/

#define TX_DS 0x20

#define MAX_RT 0x10

遥控

App_freeRTOS_Task.c

#include "App_freeRTOS_Task.h"

// 通讯任务

void com_task(void *args);

#define COM_TASK_STACK_SIZE 128

#define COM_TASK_PRIORITY 3

TaskHandle_t com_task_handle;

#define COM_TASK_PERIOD 6

/**

* @brief 启动freeRTOS操作系统

*/

void App_freeRTOS_start(void)

{

// 创建通讯任务

xTaskCreate(com_task, "com_task", COM_TASK_STACK_SIZE, NULL, COM_TASK_PRIORITY, &com_task_handle);

//启动调度器

vTaskStartScheduler();

}

uint8_t com_buff[TX_PLOAD_WIDTH] = {0};

void com_task(void *args)

{

// 获取当前的基准时间

TickType_t xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();

while (1)

{

// 调用SI24R1的接口 发送数据

// 1. 进入TX模式

Int_SI24R1_TX_Mode();

// 2. 发送数据

com_buff[0] = 'h';

com_buff[1] = 'e';

com_buff[2] = 'l';

com_buff[3] = 'l';

com_buff[4] = 'o';

com_buff[5] = '!';

Int_SI24R1_TxPacket(com_buff);

// 3. 恢复到RX模式

Int_SI24R1_RX_Mode();

// 6ms执行一次

vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, COM_TASK_PERIOD);

}

}

Int_SI24R1.h.c和飞控一样