Mpu6050采集数据

Com_config.h

    - #ifndef _COM_CONFIG_H

    - #define _COM_CONFIG_H

    - #include "main.h"

    - typedef struct

    - {

    - int16_t thr;

    - int16_t yaw;

    - int16_t pit;

    - int16_t rol;

    - uint8_t shutdown;   // 1: 关闭  0: 不关机

    - uint8_t fix_height; // 1. 切换定高和不定高 0: 不切换

    - } Remote_Data;

    - // 陀螺仪数据

    - typedef struct

    - {

    - int16_t gyro_x; // 往右飞为正   表示横滚角

    - int16_t gyro_y; // 向前飞转动为正 表示俯仰角

    - int16_t gyro_z; // 逆时针转动为正  表示偏航角

    - } Gyro_struct;

    - typedef struct

    - {

    - int16_t accel_x; // 往前为正

    - int16_t accel_y; // 往左为正

    - int16_t accel_z; // 朝上的加速度为正

    - } Accel_struct;

    - typedef struct

    - {

    - Gyro_struct gyro;

    - Accel_struct accel;

    - } Gyro_Accel_Struct;

    - // 解算得到的欧拉角

    - typedef struct

    - {

    - int16_t yaw;

    - int16_t pitch;

    - int16_t roll;

    - } Euler_struct;

    - #endif // !_COM_CONFIG_H

Int_mpu6050.h

    - #ifndef __INT_MPU6050__

    - #define __INT_MPU6050__

    - #include "i2c.h"

    - #include "Com_config.h"

    - #include "FreeRTOS.h"

    - #include "task.h"

    - #include "stdlib.h"

    - // 从设备地址

    - #define MPU6050_ADDR 0x68

    - // 读写地址

    - #define MPU6050_ADDR_WRITE 0xD0

    - #define MPU6050_ADDR_READ 0xD1

    - #define MPU_SELF_TESTX_REG 0X0D   // 自检寄存器X

    - #define MPU_SELF_TESTY_REG 0X0E   // 自检寄存器Y

    - #define MPU_SELF_TESTZ_REG 0X0F   // 自检寄存器Z

    - #define MPU_SELF_TESTA_REG 0X10   // 自检寄存器A

    - #define MPU_SAMPLE_RATE_REG 0X19  // 采样频率分频器

    - #define MPU_CFG_REG 0X1A          // 配置寄存器

    - #define MPU_GYRO_CFG_REG 0X1B     // 陀螺仪配置寄存器

    - #define MPU_ACCEL_CFG_REG 0X1C    // 加速度计配置寄存器

    - #define MPU_MOTION_DET_REG 0X1F   // 运动检测阀值设置寄存器

    - #define MPU_FIFO_EN_REG 0X23      // FIFO使能寄存器

    - #define MPU_I2CMST_CTRL_REG 0X24  // IIC主机控制寄存器

    - #define MPU_I2CSLV0_ADDR_REG 0X25 // IIC从机0器件地址寄存器

    - #define MPU_I2CSLV0_REG 0X26      // IIC从机0数据地址寄存器

    - #define MPU_I2CSLV0_CTRL_REG 0X27 // IIC从机0控制寄存器

    - #define MPU_I2CSLV1_ADDR_REG 0X28 // IIC从机1器件地址寄存器

    - #define MPU_I2CSLV1_REG 0X29      // IIC从机1数据地址寄存器

    - #define MPU_I2CSLV1_CTRL_REG 0X2A // IIC从机1控制寄存器

    - #define MPU_I2CSLV2_ADDR_REG 0X2B // IIC从机2器件地址寄存器

    - #define MPU_I2CSLV2_REG 0X2C      // IIC从机2数据地址寄存器

    - #define MPU_I2CSLV2_CTRL_REG 0X2D // IIC从机2控制寄存器

    - #define MPU_I2CSLV3_ADDR_REG 0X2E // IIC从机3器件地址寄存器

    - #define MPU_I2CSLV3_REG 0X2F      // IIC从机3数据地址寄存器

    - #define MPU_I2CSLV3_CTRL_REG 0X30 // IIC从机3控制寄存器

    - #define MPU_I2CSLV4_ADDR_REG 0X31 // IIC从机4器件地址寄存器

    - #define MPU_I2CSLV4_REG 0X32      // IIC从机4数据地址寄存器

    - #define MPU_I2CSLV4_DO_REG 0X33   // IIC从机4写数据寄存器

    - #define MPU_I2CSLV4_CTRL_REG 0X34 // IIC从机4控制寄存器

    - #define MPU_I2CSLV4_DI_REG 0X35   // IIC从机4读数据寄存器

    - #define MPU_I2CMST_STA_REG 0X36 // IIC主机状态寄存器

    - #define MPU_INTBP_CFG_REG 0X37  // 中断/旁路设置寄存器

    - #define MPU_INT_EN_REG 0X38     // 中断使能寄存器

    - #define MPU_INT_STA_REG 0X3A    // 中断状态寄存器

    - #define MPU_ACCEL_XOUTH_REG 0X3B // 加速度值,X轴高8位寄存器

    - #define MPU_ACCEL_XOUTL_REG 0X3C // 加速度值,X轴低8位寄存器

    - #define MPU_ACCEL_YOUTH_REG 0X3D // 加速度值,Y轴高8位寄存器

    - #define MPU_ACCEL_YOUTL_REG 0X3E // 加速度值,Y轴低8位寄存器

    - #define MPU_ACCEL_ZOUTH_REG 0X3F // 加速度值,Z轴高8位寄存器

    - #define MPU_ACCEL_ZOUTL_REG 0X40 // 加速度值,Z轴低8位寄存器

    - #define MPU_TEMP_OUTH_REG 0X41 // 温度值高八位寄存器

    - #define MPU_TEMP_OUTL_REG 0X42 // 温度值低8位寄存器

    - #define MPU_GYRO_XOUTH_REG 0X43 // 陀螺仪值,X轴高8位寄存器

    - #define MPU_GYRO_XOUTL_REG 0X44 // 陀螺仪值,X轴低8位寄存器

    - #define MPU_GYRO_YOUTH_REG 0X45 // 陀螺仪值,Y轴高8位寄存器

    - #define MPU_GYRO_YOUTL_REG 0X46 // 陀螺仪值,Y轴低8位寄存器

    - #define MPU_GYRO_ZOUTH_REG 0X47 // 陀螺仪值,Z轴高8位寄存器

    - #define MPU_GYRO_ZOUTL_REG 0X48 // 陀螺仪值,Z轴低8位寄存器

    - #define MPU_I2CSLV0_DO_REG 0X63 // IIC从机0数据寄存器

    - #define MPU_I2CSLV1_DO_REG 0X64 // IIC从机1数据寄存器

    - #define MPU_I2CSLV2_DO_REG 0X65 // IIC从机2数据寄存器

    - #define MPU_I2CSLV3_DO_REG 0X66 // IIC从机3数据寄存器

    - #define MPU_I2CMST_DELAY_REG 0X67 // IIC主机延时管理寄存器

    - #define MPU_SIGPATH_RST_REG 0X68  // 信号通道复位寄存器

    - #define MPU_MDETECT_CTRL_REG 0X69 // 运动检测控制寄存器

    - #define MPU_USER_CTRL_REG 0X6A    // 用户控制寄存器

    - #define MPU_PWR_MGMT1_REG 0X6B    // 电源管理寄存器1

    - #define MPU_PWR_MGMT2_REG 0X6C    // 电源管理寄存器2

    - #define MPU_FIFO_CNTH_REG 0X72    // FIFO计数寄存器高八位

    - #define MPU_FIFO_CNTL_REG 0X73    // FIFO计数寄存器低八位

    - #define MPU_FIFO_RW_REG 0X74      // FIFO读写寄存器

    - #define MPU_DEVICE_ID_REG 0X75    // 器件ID寄存器

    - /**

    - * @brief 初始化MPU6050芯片

    - *

    - */

    - void Int_MPU6050_Init(void);

    - /**

    - * @brief 读取三轴角速度

    - *

    - * @param gyro

    - */

    - void Int_MPU6050_Get_Gyro(Gyro_struct *gyro);

    - /**

    - * @brief 读取三轴加速度

    - *

    - * @param acc

    - */

    - void Int_MPU6050_Get_Acc(Accel_struct *acc);

    - /**

    - * @brief 获取所有的六轴数据

    - *

    - * @param data

    - */

    - void Int_MPU6050_Get_Data(Gyro_Accel_Struct *data);

    - #endif // __INT_MPU6050__

Int_mpu6050.c

    - #include "Int_mpu6050.h"

    - // 保存偏移量的值

    - int32_t acc_x_offset = 0;

    - int32_t acc_y_offset = 0;

    - int32_t acc_z_offset = 0;

    - int32_t gyro_x_offset = 0;

    - int32_t gyro_y_offset = 0;

    - int32_t gyro_z_offset = 0;

    - /**

    - * @brief 写寄存器

    - *

    - * @param reg 寄存器地址

    - * @param data 寄存器的值

    - */

    - void Int_MPU6050_Write_Reg(uint8_t reg, uint8_t data)

    - {

    - // HAL有固定的I2C读写函数

    - // 1. 句柄(hi2c1) 2. 从设备地址(0x68) 3. 寄存器地址 reg 4. 寄存器地址的位数 5. 写入的数据地址 6. 写入的字节个数 7. 超时时间

    - HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, MPU6050_ADDR_WRITE, reg, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &data, 1, 1000);

    - }

    - void Int_MPU6050_Read_Reg(uint8_t reg, uint8_t *data)

    - {

    - // 1. 句柄(hi2c1) 2. 从设备地址(0x68) 3. 寄存器地址 reg 4. 寄存器地址的位数 5. 存放读取数据的地址 6. 读的字节个数 7. 超时时间

    - HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, MPU6050_ADDR_READ, reg, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, data, 1, 1000);

    - }

    - /**

    - * @brief 在初始化MPU6050完成之后 对MPU6050进行零偏校准

    - *

    - */

    - void Int_MPU6050_calculate_offset(void)

    - {

    - // 1. 等待飞机停放平稳

    - // 判断飞机是否停放平稳的标准: 前后两次加速度的值差值小于200 连续100次

    - Accel_struct current_accel = {0}; // 当前读取的加速度值

    - Accel_struct last_accel = {0};  // 上一次读取的加速度值

    - uint8_t count = 0;

    - Int_MPU6050_Get_Acc(&last_accel);

    - while (count < 100)

    - {

    - Int_MPU6050_Get_Acc(&current_accel);

    - // 判断飞机是否平稳 选用的参数过小 会造成一直无法判断为平稳

    - if (abs(current_accel.accel_x - last_accel.accel_x) < 400 && abs(current_accel.accel_y - last_accel.accel_y) < 400 && abs(current_accel.accel_z - last_accel.accel_z) < 400)

    - {

    - count++;

    - }

    - else

    - {

    - count = 0;

    - }

    - last_accel = current_accel;

    - vTaskDelay(6);

    - }

    - // 2. 飞机已经平稳 开始进行零偏校准

    - Gyro_Accel_Struct gyro_accel_data = {0};

    - int32_t acc_x_sum = 0;

    - int32_t acc_y_sum = 0;

    - int32_t acc_z_sum = 0;

    - int32_t gyro_x_sum = 0;

    - int32_t gyro_y_sum = 0;

    - int32_t gyro_z_sum = 0;

    - for (uint8_t i = 0; i < 100; i++)

    - {

    - // 重新读取加速度和角速度

    - Int_MPU6050_Get_Data(&gyro_accel_data);

    - acc_x_sum += (gyro_accel_data.accel.accel_x - 0);

    - acc_y_sum += (gyro_accel_data.accel.accel_y - 0);

    - // Z轴加速度的初始化应该就是1g  => 量程是±2g => 16384

    - acc_z_sum += (gyro_accel_data.accel.accel_z - 16384);

    - gyro_x_sum += (gyro_accel_data.gyro.gyro_x - 0);

    - gyro_y_sum += (gyro_accel_data.gyro.gyro_y - 0);

    - gyro_z_sum += (gyro_accel_data.gyro.gyro_z - 0);

    - // 每次测量数据需要添加延迟  多次测量取平均值才有意义

    - vTaskDelay(6);

    - }

    - acc_x_offset = acc_x_sum / 100;

    - acc_y_offset = acc_y_sum / 100;

    - acc_z_offset = acc_z_sum / 100;

    - gyro_x_offset = gyro_x_sum / 100;

    - gyro_y_offset = gyro_y_sum / 100;

    - gyro_z_offset = gyro_z_sum / 100;

    - }

    - /**

    - * @brief 初始化MPU6050芯片

    - *

    - */

    - void Int_MPU6050_Init(void)

    - {

    - // 1. 重启芯片 重置所有寄存器的值 => 写电源管理寄存器1  => DEVICE_RESET

    - Int_MPU6050_Write_Reg(0x6B, 0x80);

    - uint8_t data = 0;

    - // 重置完成之后 0x6B寄存器的值是0x40 表示当前为低功耗模式

    - while (data != 0x40)

    - {

    - Int_MPU6050_Read_Reg(0x6B, &data);

    - }

    - // 唤醒MPU6050  进入到正常工作状态

    - Int_MPU6050_Write_Reg(0x6B, 0x00);

    - // 2. 选择合适的量程 => 在够用的范围内 选择的越小越好 => 精度高

    - // 2.1 填写角速度量程为±2000°/s

    - Int_MPU6050_Write_Reg(0x1B, 3 << 3);

    - // 2.2 填写加速度量程为±2g

    - Int_MPU6050_Write_Reg(0x1C, 0x00);

    - // 3. 关闭中断使能  因为用不到中断

    - Int_MPU6050_Write_Reg(0x38, 0x00);

    - // 4. 用户配置寄存器 不使用FIFO队列  不使用扩展的I2C

    - Int_MPU6050_Write_Reg(0x6A, 0x00);

    - // 5. 设置采样频率 => 陀螺仪监控三轴加速度和三轴角速度 => 默认频率 1000HZ => 1ms读取一次

    - // 基本逻辑 => 采样率必须大于后续数据的使用频率  否则失真 => 香农定理 采样率 >= 2倍使用频率

    - // 设置采样分频为2 => 填写的值就是2-1

    - Int_MPU6050_Write_Reg(0x19, 0x01);

    - // 6. 设置低通滤波的值为184Hz 188Hz => 1

    - Int_MPU6050_Write_Reg(0x1A, 1);

    - // 7. 配置使用的系统时钟为添加PLL的

    - Int_MPU6050_Write_Reg(0x6B, 0x01);

    - // 8. 使能加速度传感器和角速度传感器

    - Int_MPU6050_Write_Reg(0x6C, 0x00);

    - // 9. 进行零偏校准

    - Int_MPU6050_calculate_offset();

    - }

    - /**

    - * @brief 读取三轴角速度  => 需要进行零偏校准 => 本身抖动不严重

    - *

    - * @param gyro

    - */

    - void Int_MPU6050_Get_Gyro(Gyro_struct *gyro)

    - {

    - // 存储角速度的寄存器地址从0x43开始 高8位在前  XYZ的顺序

    - uint8_t hight = 0;

    - uint8_t low = 0;

    - // X轴

    - Int_MPU6050_Read_Reg(MPU_GYRO_XOUTH_REG, &hight);

    - Int_MPU6050_Read_Reg(MPU_GYRO_XOUTL_REG, &low);

    - gyro->gyro_x = (hight << 8 | low) - gyro_x_offset;

    - // Y轴

    - Int_MPU6050_Read_Reg(MPU_GYRO_YOUTH_REG, &hight);

    - Int_MPU6050_Read_Reg(MPU_GYRO_YOUTL_REG, &low);

    - gyro->gyro_y = (hight << 8 | low) - gyro_y_offset;

    - // Z轴

    - Int_MPU6050_Read_Reg(MPU_GYRO_ZOUTH_REG, &hight);

    - Int_MPU6050_Read_Reg(MPU_GYRO_ZOUTL_REG, &low);

    - gyro->gyro_z = (hight << 8 | low) - gyro_z_offset;

    - }

    - /**

    - * @brief 读取三轴加速度  抖动比较严重 需要零偏校准  Z轴值不为0

    - *

    - * @param acc

    - */

    - void Int_MPU6050_Get_Acc(Accel_struct *acc)

    - {

    - uint8_t hight = 0;

    - uint8_t low = 0;

    - // X轴

    - Int_MPU6050_Read_Reg(MPU_ACCEL_XOUTH_REG, &hight);

    - Int_MPU6050_Read_Reg(MPU_ACCEL_XOUTL_REG, &low);

    - acc->accel_x = (hight << 8 | low) - acc_x_offset;

    - // Y轴

    - Int_MPU6050_Read_Reg(MPU_ACCEL_YOUTH_REG, &hight);

    - Int_MPU6050_Read_Reg(MPU_ACCEL_YOUTL_REG, &low);

    - acc->accel_y = (hight << 8 | low) - acc_y_offset;

    - // Z轴

    - Int_MPU6050_Read_Reg(MPU_ACCEL_ZOUTH_REG, &hight);

    - Int_MPU6050_Read_Reg(MPU_ACCEL_ZOUTL_REG, &low);

    - acc->accel_z = (hight << 8 | low) - acc_z_offset;

    - }

    - /**

    - * @brief 获取所有的六轴数据

    - *

    - * @param data

    - */

    - void Int_MPU6050_Get_Data(Gyro_Accel_Struct *data)

    - {

    - Int_MPU6050_Get_Gyro(&data->gyro);

    - Int_MPU6050_Get_Acc(&data->accel);

    - }

App_flight.h

    - #ifndef __APP_FLIGHT__

    - #define __APP_FLIGHT__

    - #include "Int_mpu6050.h"

    - #include "Com_debug.h"

    - /**

    - * @brief 根据陀螺仪测量的数据 计算出欧拉角

    - *

    - */

    - void App_flight_get_euler_angle(void);

    - #endif // __APP_FLIGHT__

App_flight.c

    - #include "App_flight.h"

    - Gyro_Accel_Struct gyro_accel_data = {0};

    - Euler_struct euler_angle = {0};

    - /**

    - * @brief 根据陀螺仪测量的数据 计算出欧拉角

    - *

    - */

    - void App_flight_get_euler_angle(void)

    - {

    - // 1. 使用MPU6050的硬件接口  得到六轴数据

    - Int_MPU6050_Get_Data(&gyro_accel_data);

    - // 先打印角速度

    - // debug_printf(":%d,%d,%d\n", gyro_accel_data.gyro.gyro_x, gyro_accel_data.gyro.gyro_y, gyro_accel_data.gyro.gyro_z);

    - // 打印加速度

    - debug_printf(":%d,%d,%d\n",gyro_accel_data.accel.accel_x, gyro_accel_data.accel.accel_y, gyro_accel_data.accel.accel_z);

    - }

App_freeRTOS_Task.c

    - void flight_task(void *args)

    - {

    - // 获取当前的基准时间

    - TickType_t xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();

    - // 一定要先对MPU6050执行初始化操作 => 之后才能读取数据

    - Int_MPU6050_Init();

    - while (1)

    - {

    - // 1. 获取三轴加速度和三轴角速度

    - App_flight_get_euler_angle();

    - vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, FLIGHT_TASK_PERIOD);

    - }

    - }

角速度低通滤波处理数据

Com_flight.h

    - #ifndef __COMMON_FILTER_H

    - #define __COMMON_FILTER_H

    - #include "Com_debug.h"

    - int16_t Common_Filter_LowPass(int16_t newValue, int16_t preFilteredValue);

    - #endif

Com_flight.c

  - #include "Com_filter.h"

  - // 新值的系数  值越小  低通滤波的效果越强

  - #define ALPHA 0.15 /* 一阶低通滤波 指数加权系数 */

  - /**

  - * @description: 一阶低通滤波

  - *  是一种常用的滤波器，用于去除高频噪声或高频成分，保留信号中的低频成分。

  - *  在单片机应用中，一种简单且常见的低通滤波器是一阶无限脉冲响应（IIR）低通滤波器，

  - *  通常实现为指数加权移动平均滤波器。

  - * @param {int16_t} newValue 需要滤波的值

  - * @param {int16_t} preFilteredValue 上一次滤波过的值

  - * @return {*}

  - */

  - int16_t Common_Filter_LowPass(int16_t newValue, int16_t preFilteredValue)

  - {

  - return ALPHA * newValue + (1 - ALPHA) * preFilteredValue;

  - }

App_flight.c

    - /**

    - * @brief 根据陀螺仪测量的数据 计算出欧拉角

    - *

    - */

    - void App_flight_get_euler_angle(void)

    - {

    - // 1. 使用MPU6050的硬件接口  得到六轴数据

    - Int_MPU6050_Get_Data(&gyro_accel_data);

    - // 2. 对角速度进行低通滤波  =>  后续对采集数据的使用是及时性比较高的

    - // 对准确性要求没那么高  但是一定要计算迅速

    - // output = 加权系数 * last_output + ( 1 - 加权系数 )* 本次的测量值;

    - gyro_accel_data.gyro.gyro_x = Common_Filter_LowPass(gyro_accel_data.gyro.gyro_x, last_gyro.gyro_x);

    - gyro_accel_data.gyro.gyro_y = Common_Filter_LowPass(gyro_accel_data.gyro.gyro_y, last_gyro.gyro_y);

    - gyro_accel_data.gyro.gyro_z = Common_Filter_LowPass(gyro_accel_data.gyro.gyro_z, last_gyro.gyro_z);

    - last_gyro.gyro_x = gyro_accel_data.gyro.gyro_x;

    - last_gyro.gyro_y = gyro_accel_data.gyro.gyro_y;

    - last_gyro.gyro_z = gyro_accel_data.gyro.gyro_z;

    - // 打印角速度

    - debug_printf(":%d,%d,%d\n", gyro_accel_data.gyro.gyro_x, gyro_accel_data.gyro.gyro_y, gyro_accel_data.gyro.gyro_z);

    - }

加速度卡尔曼滤波处理数据

Com_flight.h

    - #ifndef __COMMON_FILTER_H

    - #define __COMMON_FILTER_H

    - #include "Com_debug.h"

    - /* 卡尔曼滤波器结构体 */

    - typedef struct

    - {

    - float LastP; // 上一时刻的状态方差（或协方差）

    - float Now_P; // 当前时刻的状态方差（或协方差）

    - float out;   // 滤波器的输出值，即估计的状态

    - float Kg;    // 卡尔曼增益，用于调节预测值和测量值之间的权重

    - float Q;     // 过程噪声的方差，反映系统模型的不确定性

    - float R;     // 测量噪声的方差，反映测量过程的不确定性

    - } KalmanFilter_Struct;

    - extern KalmanFilter_Struct kfs[3];

    - double Common_Filter_KalmanFilter(KalmanFilter_Struct *kf, double input);

    - #endif

Com_flight.c

    - #include "Com_filter.h"

    - /* 卡尔曼滤波 https://www.mwrf.net/tech/basic/2023/30081.html

    - https://www.kalmanfilter.net/CN/default_cn.aspx*/

    - /* 卡尔曼滤波参数 */

    - KalmanFilter_Struct kfs[3] = {

    - {0.02, 0, 0, 0, 0.001, 0.543},

    - {0.02, 0, 0, 0, 0.001, 0.543},

    - {0.02, 0, 0, 0, 0.001, 0.543}};

    - double Common_Filter_KalmanFilter(KalmanFilter_Struct *kf, double input)

    - {

    - kf->Now_P = kf->LastP + kf->Q;

    - kf->Kg = kf->Now_P / (kf->Now_P + kf->R);

    - kf->out = kf->out + kf->Kg * (input - kf->out);

    - kf->LastP = (1 - kf->Kg) * kf->Now_P;

    - return kf->out;

    - }

App_flight.c

    - /**

    - * @brief 根据陀螺仪测量的数据 计算出欧拉角

    - *

    - */

    - void App_flight_get_euler_angle(void)

    - {

    - // 使用MPU6050的硬件接口  得到六轴数据

    - Int_MPU6050_Get_Data(&gyro_accel_data);

    - // 对波动变化比较大的加速度 使用更高级的滤波方式 => 卡尔曼滤波

    - gyro_accel_data.accel.accel_x = Common_Filter_KalmanFilter(&kfs[0], gyro_accel_data.accel.accel_x);

    - gyro_accel_data.accel.accel_y = Common_Filter_KalmanFilter(&kfs[1], gyro_accel_data.accel.accel_y);

    - gyro_accel_data.accel.accel_z = Common_Filter_KalmanFilter(&kfs[2], gyro_accel_data.accel.accel_z);

    - // 打印加速度

    - debug_printf(":%d,%d,%d\n", gyro_accel_data.accel.accel_x, gyro_accel_data.accel.accel_y, gyro_accel_data.accel.accel_z);

    - }

互补解算计算欧拉角

App_flight.c

/**

* @brief 根据陀螺仪测量的数据 计算出欧拉角

*

*/

void App_flight_get_euler_angle(void)

{

// 1. 使用MPU6050的硬件接口  得到六轴数据

Int_MPU6050_Get_Data(&gyro_accel_data);

// 2. 对角速度进行低通滤波  =>  后续对采集数据的使用是及时性比较高的

// 对准确性要求没那么高  但是一定要计算迅速

// output = 加权系数 * last_output + ( 1 - 加权系数 )* 本次的测量值;

gyro_accel_data.gyro.gyro_x = Common_Filter_LowPass(gyro_accel_data.gyro.gyro_x, last_gyro.gyro_x);

gyro_accel_data.gyro.gyro_y = Common_Filter_LowPass(gyro_accel_data.gyro.gyro_y, last_gyro.gyro_y);

gyro_accel_data.gyro.gyro_z = Common_Filter_LowPass(gyro_accel_data.gyro.gyro_z, last_gyro.gyro_z);

last_gyro.gyro_x = gyro_accel_data.gyro.gyro_x;

last_gyro.gyro_y = gyro_accel_data.gyro.gyro_y;

last_gyro.gyro_z = gyro_accel_data.gyro.gyro_z;

// 先打印角速度

// debug_printf(":%d,%d,%d\n", gyro_accel_data.gyro.gyro_x, gyro_accel_data.gyro.gyro_y, gyro_accel_data.gyro.gyro_z);

// 3. 对波动变化比较大的加速度 使用更高级的滤波方式 => 卡尔曼滤波

gyro_accel_data.accel.accel_x = Common_Filter_KalmanFilter(&kfs[0], gyro_accel_data.accel.accel_x);

gyro_accel_data.accel.accel_y = Common_Filter_KalmanFilter(&kfs[1], gyro_accel_data.accel.accel_y);

gyro_accel_data.accel.accel_z = Common_Filter_KalmanFilter(&kfs[2], gyro_accel_data.accel.accel_z);

// 打印加速度

// debug_printf(":%d,%d,%d\n", gyro_accel_data.accel.accel_x, gyro_accel_data.accel.accel_y, gyro_accel_data.accel.accel_z);

// 4. 通过加速度和角速度来计算当前飞机切斜的角度 => 姿态解算

// 使用互补解算计算欧拉角 => 优先使用加速度解算 => 俯仰角和横滚角能够使用

euler_angle.pitch = atan2(gyro_accel_data.accel.accel_x * 1.0, gyro_accel_data.accel.accel_z) / 3.14159 * 180;

euler_angle.roll = atan2(gyro_accel_data.accel.accel_y * 1.0, gyro_accel_data.accel.accel_z) / 3.14159 * 180;

// // 偏航角 => 只能使用角速度积分

// // 16位ADC的值转换为°/s  => 量程是±2000°/s

gyro_z_sum += (gyro_accel_data.gyro.gyro_z * 2000.0 / 32768.0) * 0.006;

// euler_angle.yaw = gyro_z_sum;

// 俯仰角  横滚角  偏航角

debug_printf(":%.2f,%.2f,%.2f\n", euler_angle.pitch, euler_angle.roll, euler_angle.yaw);

}

四元数姿态解算

/**

* @brief 根据陀螺仪测量的数据 计算出欧拉角

*

*/

void App_flight_get_euler_angle(void)

{

// 1. 使用MPU6050的硬件接口  得到六轴数据

Int_MPU6050_Get_Data(&gyro_accel_data);

// 2. 对角速度进行低通滤波  =>  后续对采集数据的使用是及时性比较高的

// 对准确性要求没那么高  但是一定要计算迅速

// output = 加权系数 * last_output + ( 1 - 加权系数 )* 本次的测量值;

gyro_accel_data.gyro.gyro_x = Common_Filter_LowPass(gyro_accel_data.gyro.gyro_x, last_gyro.gyro_x);

gyro_accel_data.gyro.gyro_y = Common_Filter_LowPass(gyro_accel_data.gyro.gyro_y, last_gyro.gyro_y);

gyro_accel_data.gyro.gyro_z = Common_Filter_LowPass(gyro_accel_data.gyro.gyro_z, last_gyro.gyro_z);

last_gyro.gyro_x = gyro_accel_data.gyro.gyro_x;

last_gyro.gyro_y = gyro_accel_data.gyro.gyro_y;

last_gyro.gyro_z = gyro_accel_data.gyro.gyro_z;

// 先打印角速度

// debug_printf(":%d,%d,%d\n", gyro_accel_data.gyro.gyro_x, gyro_accel_data.gyro.gyro_y, gyro_accel_data.gyro.gyro_z);

// 3. 对波动变化比较大的加速度 使用更高级的滤波方式 => 卡尔曼滤波

gyro_accel_data.accel.accel_x = Common_Filter_KalmanFilter(&kfs[0], gyro_accel_data.accel.accel_x);

gyro_accel_data.accel.accel_y = Common_Filter_KalmanFilter(&kfs[1], gyro_accel_data.accel.accel_y);

gyro_accel_data.accel.accel_z = Common_Filter_KalmanFilter(&kfs[2], gyro_accel_data.accel.accel_z);

// 打印加速度

// debug_printf(":%d,%d,%d\n", gyro_accel_data.accel.accel_x, gyro_accel_data.accel.accel_y, gyro_accel_data.accel.accel_z);

// 也可以使用移植的四元数姿态解算

Common_IMU_GetEulerAngle(&gyro_accel_data, &euler_angle, 0.006);

// 俯仰角  横滚角  偏航角

debug_printf(":%.2f,%.2f,%.2f\n", euler_angle.pitch, euler_angle.roll, euler_angle.yaw);

}