Com_pid.h

#ifndef __COM_PID__

#define __COM_PID__

#include "main.h"

#define PID_PERIOD 0.006

// PID结构体   如果CPU性能够强  推荐使用double

// kp,ki,kd需要在初始化时确定   目标值和测量值  需要在计算时传递

typedef struct

{

float kp;       // 比例部分  值越大响应速度越快

float ki;       // 积分部分  解决稳态误差  无人机控制中  积分项一般不使用

float kd;       // 微分部分  值越大 抑制效果越好 解决过调震荡

float err;      // 误差值

float desire;   // 目标值

float measure;  // 测量值

float last_err; // 上一次的误差

float integral; // 积分累积

float output;   // 输出结果

} PID_Struct;

// 单次PID计算

void Com_PID_Calc(PID_Struct *pid);

// 串级PID计算

void Com_PID_Calc_Chain(PID_Struct *out_pid, PID_Struct *in_pid);\

/**

* @brief 限制数值在正常的范围内

*

* @param speed

* @param max_speed

* @param min_speed

* @return int16_t

*/

int16_t Com_limit(int16_t speed, int16_t max_speed,int16_t min_speed);

#endif // __COM_PID__

Com_pid.c

#include "Com_pid.h"

// 单次PID计算

void Com_PID_Calc(PID_Struct *pid)

{

// 1. 目标和测量 => 计算误差值

pid->err = pid->measure - pid->desire;

// 2. 计算积分误差

pid->integral += pid->err;

if (pid->last_err == 0)

{

pid->last_err = pid->err;

}

// 3. 计算微分误差

float der = pid->err - pid->last_err;

// 4. 计算输出

pid->output = pid->kp * pid->err + (pid->ki * pid->integral * PID_PERIOD) + (pid->kd * der / PID_PERIOD);

// 5. 保存上一次误差

pid->last_err = pid->err;

}

// 串级PID计算

void Com_PID_Calc_Chain(PID_Struct *out_pid, PID_Struct *in_pid)

{

// 1.先计算外环

Com_PID_Calc(out_pid);

// 2.将外环的输出值作为内环的目标值

in_pid->desire = out_pid->output;

// 3. 计算内环

Com_PID_Calc(in_pid);

}

/**

* @brief 限制数值在正常的范围内

*

* @param speed

* @param max_speed

* @param min_speed

* @return int16_t

*/

int16_t Com_limit(int16_t speed, int16_t max_speed, int16_t min_speed)

{

if (speed > max_speed)

{

return max_speed;

}

else if (speed < min_speed)

{

return min_speed;

}

return speed;

}

App_flight.h

#ifndef __APP_FLIGHT__

#define __APP_FLIGHT__

#include "math.h"

#include "Com_debug.h"

#include "Com_filter.h"

#include "Com_imu.h"

#include "Com_pid.h"

#include "Int_motor.h"

#include "Int_mpu6050.h"

/**

* @brief 飞控任务初始化 MPU6050初始化    启动电机

*/

void App_flight_init(void);

/**

* @brief 根据陀螺仪测量的数据 计算出欧拉角

*

*/

void App_flight_get_euler_angle(void);

/**

* @brief 根据欧拉角 计算出PID的目标值

*/

void App_flight_pid_process(void);

/**

* @brief 根据PID的输出值 控制电机

*/

void App_flight_control_motor(void);

#endif // __APP_FLIGHT__

App_flight.c

#include "App_flight.h"

Gyro_Accel_Struct gyro_accel_data = {0};

Euler_struct euler_angle = {0};

Gyro_struct last_gyro = {0};

float gyro_z_sum = 0;

extern Remote_Data remote_data;

extern Flight_State flight_state;

// 电机结构体

Motor_Struct left_top_motor = {.tim = &htim3, .channel = TIM_CHANNEL_1, .speed = 0};

Motor_Struct left_bottom_motor = {.tim = &htim4, .channel = TIM_CHANNEL_4, .speed = 0};

Motor_Struct right_top_motor = {.tim = &htim2, .channel = TIM_CHANNEL_2, .speed = 0};

Motor_Struct right_bottom_motor = {.tim = &htim1, .channel = TIM_CHANNEL_3, .speed = 0};

// PID的调参是先调节内环再调节外环

// 俯仰角PID结构体  => 后续需要进行专业的PID调参

PID_Struct pitch_pid = {.kp = -7.00, .ki = 0.00, .kd = 0.00};

// Y轴角速度结构体 => 对应俯仰角的内环

// 极性问题 => 参数的正负可以调节 => 作用于电机的时候 正负

PID_Struct gyro_y_pid = {.kp = 3.00, .ki = 0.00, .kd = 0.50};

// 横滚角PID结构体

PID_Struct roll_pid = {.kp = -7.00, .ki = 0.00, .kd = 0.00};

// X轴角速度结构体 => 对应横滚角角的内环

PID_Struct gyro_x_pid = {.kp = 3.00, .ki = 0.00, .kd = 0.50};

/**

* @brief 飞控任务初始化 MPU6050初始化    启动电机

*

*/

void App_flight_init(void)

{

Int_MPU6050_Init();

// 启动电机

Int_motor_start(&left_top_motor);

Int_motor_start(&left_bottom_motor);

Int_motor_start(&right_top_motor);

Int_motor_start(&right_bottom_motor);

}

/**

* @brief 根据欧拉角 计算出PID的目标值

*

*/

void App_flight_pid_process(void)

{

// 俯仰角

// 1. 需要赋值目标值和测量值

// 外环的目标角度 => 如果是平稳飞行 => 值为0 => 如果需要遥控飞行 => 目标角度就是遥控器的值

// 数值转换 => remote_data.pit(0-1000,500为中间点)  控制范围在±10°

pitch_pid.desire = (remote_data.pit - 500) / 50.0;

// 内环的测量值 => 就是当前的俯仰角

pitch_pid.measure = euler_angle.pitch;

// 外环的测量值 => 当前的角速度  => 单位要保持一致

gyro_y_pid.measure = (gyro_accel_data.gyro.gyro_y * 2000.0 / 32768.0);

// 2. 进行PID计算

Com_PID_Calc_Chain(&pitch_pid, &gyro_y_pid);

// 先观察内环  => 角速度控制 => 目标位角速度为0

// debug_printf(":%.2f,%.2f\n", gyro_y_pid.err, gyro_y_pid.output);

// 横滚角

// 1. 需要赋值目标值和测量值

// 外环的目标角度 => 如果是平稳飞行 => 值为0 => 如果需要遥控飞行 => 目标角度就是遥控器的值

roll_pid.desire = (remote_data.rol - 500) / 50.0;

// 内环的测量值

roll_pid.measure = euler_angle.roll;

// 外环的测量值

gyro_x_pid.measure = (gyro_accel_data.gyro.gyro_x * 2000.0 / 32768.0);

// 2. 进行PID计算

Com_PID_Calc_Chain(&roll_pid, &gyro_x_pid);

}

/**

* @brief 根据PID的输出值 控制电机

*/

void App_flight_control_motor(void)

{

// 1. 首先判断当前飞机的飞行状态

switch (flight_state)

{

case IDLE:

// 一旦进入加锁状态 =>  需要将电机速度设置为0

left_top_motor.speed = 0;

left_bottom_motor.speed = 0;

right_top_motor.speed = 0;

right_bottom_motor.speed = 0;

break;

case NORMAL:

// 俯仰角 => 向前飞有角速度 => 正误差 => 需要一个向后飞的反馈效果 => 前两个电机转的快 后两个转的慢

left_top_motor.speed = remote_data.thr + gyro_y_pid.output - gyro_x_pid.output;

left_bottom_motor.speed = remote_data.thr - gyro_y_pid.output - gyro_x_pid.output;

right_top_motor.speed = remote_data.thr + gyro_y_pid.output + gyro_x_pid.output;

right_bottom_motor.speed = remote_data.thr - gyro_y_pid.output + gyro_x_pid.output;

break;

case FIX_HEIGHT:

break;

case FAIL:

break;

default:

break;

}

// 限制电机速度的上限值

left_top_motor.speed = Com_limit(left_top_motor.speed, 600, 0);

left_bottom_motor.speed = Com_limit(left_bottom_motor.speed, 600, 0);

right_top_motor.speed = Com_limit(right_top_motor.speed, 600, 0);

right_bottom_motor.speed = Com_limit(right_bottom_motor.speed, 600, 0);

// 安全限制 => 当油门设置为<50时 => 强制将速度设置为0

if (remote_data.thr < 50)

{

left_top_motor.speed = 0;

left_bottom_motor.speed = 0;

right_top_motor.speed = 0;

right_bottom_motor.speed = 0;

}

// 2. 设置电机速度

Int_motor_set_speed(&left_top_motor);

Int_motor_set_speed(&left_bottom_motor);

Int_motor_set_speed(&right_top_motor);

Int_motor_set_speed(&right_bottom_motor);

}

App_freeRTOS_Task.c

#include "App_freeRTOS_Task.h"

// 表示当前的飞行状态

Flight_State flight_state = IDLE;

/

// 飞行控制任务

void flight_task(void *args);

#define FLIGHT_TASK_STACK_SIZE 128

#define FLIGHT_TASK_PRIORITY 3

TaskHandle_t flight_task_handle;

#define FLIGHT_TASK_PERIOD 6

/**

* @brief 启动freeRTOS操作系统

*/

void App_freeRTOS_start(void)

{

// 创建飞行控制任务

xTaskCreate(flight_task, "flight_task", FLIGHT_TASK_STACK_SIZE, NULL, FLIGHT_TASK_PRIORITY, &flight_task_handle);

//  启动调度器

vTaskStartScheduler();

}

void flight_task(void *args)

{

// 获取当前的基准时间

TickType_t xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();

// 一定要先对MPU6050执行初始化操作 => 之后才能读取数据

App_flight_init();

while (1)

{

// 1. 获根据MPU6050测量的数据  姿态解算得到欧拉角

App_flight_get_euler_angle();

// 2. 根据当前的欧拉角  进行PID计算控制

App_flight_pid_process();

// 3. 根据PID计算的结果 对电机进行控制

App_flight_control_motor();

vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, FLIGHT_TASK_PERIOD);

}

}