飞控

  - 1.1Si24R1工作模式

模式控制方式总结：

关断模式： PWR_UP = 0 ​

待机模式： PWR_UP = 1，CE = 0 ​

接收模式： PWR_UP = 1，CE = 1，PRIM_RX = 1 ​

发射模式： PWR_UP = 1，CE = 1，PRIM_RX = 0，TX FIFO有数据

发射空闲模式： PWR_UP = 1，CE = 1， PRIM_RX = 0，TX FIFO为空

完整的ARQ数据包格式

| - 前导码 | - 地址 | - 包控制字 | - 负载数据 | - CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - 1.2Int_SI24R1.h

    - #ifndef __nRF24L01P__

    - #define __nRF24L01P__

    - #include "spi.h"

    - #include "Com_debug.h”

    - #include "freeRTOS.h"

    - #include "task.h"

    - // (1) STM32开发板使用SI24R1需要先到CUBEMX中配置SPI

    - // 拉低片选

    - #define CS_LOW HAL_GPIO_WritePin(SPI1_NSS_GPIO_Port, SPI1_NSS_Pin, GPIO_PIN_RESET);

    - // 拉高片选

    - #define CS_HIGH HAL_GPIO_WritePin(SPI1_NSS_GPIO_Port, SPI1_NSS_Pin, GPIO_PIN_SET);

    - // 拉低使能

    - #define CE_LOW HAL_GPIO_WritePin(SI_EN_GPIO_Port, SI_EN_Pin, GPIO_PIN_RESET);

    - // 拉高使能

    - #define CE_HIGH HAL_GPIO_WritePin(SI_EN_GPIO_Port, SI_EN_Pin, GPIO_PIN_SET);

    - // 选择使用的射频通道

    - #define CHANNEL 40

    - #define TX_ADR_WIDTH 5    // 5字节宽度的发送/接收地址

    - #define TX_PLOAD_WIDTH 32 // 数据通道有效数据宽度

    - //********************************************************************************************************************//

    - // SPI(SI24R1) commands

    - #define SI24R1_READ_REG 0x00  // Define read command to register

    - #define SI24R1_WRITE_REG 0x20 // Define write command to register

    - #define RD_RX_PLOAD 0x61      // Define RX payload register address

    - #define WR_TX_PLOAD 0xA0      // Define TX payload register address

    - #define FLUSH_TX 0xE1         // Define flush TX register command

    - #define FLUSH_RX 0xE2         // Define flush RX register command

    - #define REUSE_TX_PL 0xE3      // Define reuse TX payload register command

    - #define NOP 0xFF              // Define No Operation, might be used to read status register

    - //********************************************************************************************************************//

    - // SPI(SI24R1) registers(addresses)

    - #define CONFIG 0x00      // 'Config' register address

    - #define EN_AA 0x01       // 'Enable Auto Acknowledgment' register address

    - #define EN_RXADDR 0x02   // 'Enabled RX addresses' register address

    - #define SETUP_AW 0x03    // 'Setup address width' register address

    - #define SETUP_RETR 0x04  // 'Setup Auto. Retrans' register address

    - #define RF_CH 0x05       // 'RF channel' register address

    - #define RF_SETUP 0x06    // 'RF setup' register address

    - #define STATUS 0x07      // 'Status' register address

    - #define OBSERVE_TX 0x08  // 'Observe TX' register address

    - #define RSSI 0x09        // 'Received Signal Strength Indecator' register address

    - #define RX_ADDR_P0 0x0A  // 'RX address pipe0' register address

    - #define RX_ADDR_P1 0x0B  // 'RX address pipe1' register address

    - #define RX_ADDR_P2 0x0C  // 'RX address pipe2' register address

    - #define RX_ADDR_P3 0x0D  // 'RX address pipe3' register address

    - #define RX_ADDR_P4 0x0E  // 'RX address pipe4' register address

    - #define RX_ADDR_P5 0x0F  // 'RX address pipe5' register address

    - #define TX_ADDR 0x10     // 'TX address' register address

    - #define RX_PW_P0 0x11    // 'RX payload width, pipe0' register address

    - #define RX_PW_P1 0x12    // 'RX payload width, pipe1' register address

    - #define RX_PW_P2 0x13    // 'RX payload width, pipe2' register address

    - #define RX_PW_P3 0x14    // 'RX payload width, pipe3' register address

    - #define RX_PW_P4 0x15    // 'RX payload width, pipe4' register address

    - #define RX_PW_P5 0x16    // 'RX payload width, pipe5' register address

    - #define FIFO_STATUS 0x17 // 'FIFO Status Register' register address

    - //********************************************************************************************************************//

    - // STATUS Register

    - #define RX_DR 0x40 /**/

    - #define TX_DS 0x20

    - #define MAX_RT 0x10

    - //********************************************************************************************************************//

    - //                                        FUNCTION's PROTOTYPES                                                       //

    - //********************************************************************************************************************//

    - // SI24R1 API Functions

    - /********************************************************

    - 函数功能：写寄存器的值（单字节）

    - 入口参数：reg:寄存器映射地址（格式：SI24R1_WRITE_REG｜reg）

    - value:寄存器的值

    - 返回  值：状态寄存器的值

    - *********************************************************/

    - uint8_t Int_SI24R1_Write_Reg(uint8_t reg, uint8_t value);

    - /********************************************************

    - 函数功能：写寄存器的值（多字节）

    - 入口参数：reg:寄存器映射地址（格式：SI24R1_WRITE_REG｜reg）

    - pBuf:写数据首地址

    - bytes:写数据字节数

    - 返回  值：状态寄存器的值

    - *********************************************************/

    - uint8_t Int_SI24R1_Write_Buf(uint8_t reg, const uint8_t *pBuf, uint8_t size);

    - /********************************************************

    - 函数功能：读取寄存器的值（单字节）

    - 入口参数：reg:寄存器映射地址（格式：SI24R1_READ_REG｜reg）

    - 返回  值：寄存器值

    - *********************************************************/

    - uint8_t Int_SI24R1_Read_Reg(uint8_t reg);

    - /********************************************************

    - 函数功能：读取寄存器的值（多字节）

    - 入口参数：reg:寄存器映射地址（SI24R1_READ_REG｜reg）

    - pBuf:接收缓冲区的首地址

    - bytes:读取字节数

    - 返回  值：状态寄存器的值

    - *********************************************************/

    - uint8_t Int_SI24R1_Read_Buf(uint8_t reg, uint8_t *pBuf, uint8_t size);

    - /********************************************************

    - 函数功能：SI24R1接收模式初始化

    - 入口参数：无

    - 返回  值：无

    - *********************************************************/

    - void Int_SI24R1_RX_Mode(void);

    - /********************************************************

    - 函数功能：SI24R1发送模式初始化

    - 入口参数：无

    - 返回  值：无

    - *********************************************************/

    - void Int_SI24R1_TX_Mode(void);

    - /********************************************************

    - 函数功能：读取接收数据   硬件直接接收数据保存到 FIFO队列中 => 通过状态标志位判断队列中是否有数据

    - 入口参数：rxbuf:接收数据存放首地址

    - 返回  值：0:接收到数据

    - 1:没有接收到数据

    - *********************************************************/

    - uint8_t Int_SI24R1_RxPacket(uint8_t *rxbuf);

    - /********************************************************

    - 函数功能：发送一个数据包

    - 入口参数：txbuf:要发送的数据

    - 返回  值: 0: 发送成功 1: 发送失败

    - *********************************************************/

    - uint8_t Int_SI24R1_TxPacket(uint8_t *txbuf);

    - /**

    - * @brief 硬件接口层SI24R1的初始化

    - *

    - */

    - void Int_SI24R1_Init(void); // SI24R1 Pin Init

    - //********************************************************************************************************************//

    - #endif

  - 1.3Int_SI24R1.c

  - #include "Int_SI24R1.h"

  - // 定义一个静态的发送地址  => 发送地址与接收地址相同

  - uint8_t TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH] = {0x0A, 0x01, 0x06, 0x1E, 0x01}; // 定义一个静态发送地址

  - // SPI读写一个字节 => 写入的字节是传入的参数  读取的字节是返回值

  - static uint8_t SPI_RW(uint8_t byte)

  - {

  - uint8_t rx_data = 0;

  - HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, &byte, &rx_data, 1, 1000);

  - return rx_data;

  - }

  - /********************************************************

  - 函数功能：写寄存器的值（单字节）

  - 入口参数：reg:寄存器映射地址（格式：SI24R1_WRITE_REG｜reg）

  - value:寄存器的值

  - 返回  值：状态寄存器的值

  - *********************************************************/

  - uint8_t Int_SI24R1_Write_Reg(uint8_t reg, uint8_t value)

  - {

  - uint8_t status;

  - CS_LOW;

  - status = SPI_RW(reg);

  - SPI_RW(value);

  - CS_HIGH;

  - return (status);

  - }

  - /********************************************************

  - 函数功能：写寄存器的值（多字节）

  - 入口参数：reg:寄存器映射地址（格式：SI24R1_WRITE_REG｜reg）

  - pBuf:写数据首地址

  - bytes:写数据字节数

  - 返回  值：状态寄存器的值

  - *********************************************************/

  - uint8_t Int_SI24R1_Write_Buf(uint8_t reg, const uint8_t *pBuf, uint8_t size)

  - {

  - uint8_t status, byte_ctr;

  - CS_LOW;

  - status = SPI_RW(reg);

  - for (byte_ctr = 0; byte_ctr < size; byte_ctr++)

  - {

  - SPI_RW(*pBuf++);

  - }

  - CS_HIGH;

  - return (status);

  - }

  - /********************************************************

  - 函数功能：读取寄存器的值（单字节）

  - 入口参数：reg:寄存器映射地址（格式：SI24R1_READ_REG｜reg）

  - 返回  值：寄存器值

  - *********************************************************/

  - uint8_t Int_SI24R1_Read_Reg(uint8_t reg)

  - {

  - uint8_t value;

  - CS_LOW;

  - SPI_RW(reg);

  - value = SPI_RW(0);

  - CS_HIGH;

  - return (value);

  - }

  - /********************************************************

  - 函数功能：读取寄存器的值（多字节）

  - 入口参数：reg:寄存器映射地址（SI24R1_READ_REG｜reg）

  - pBuf:接收缓冲区的首地址

  - bytes:读取字节数

  - 返回  值：状态寄存器的值

  - *********************************************************/

  - uint8_t Int_SI24R1_Read_Buf(uint8_t reg, uint8_t *pBuf, uint8_t size)

  - {

  - uint8_t status, byte_ctr;

  - CS_LOW;

  - status = SPI_RW(reg);

  - for (byte_ctr = 0; byte_ctr < size; byte_ctr++)

  - {

  - pBuf[byte_ctr] = SPI_RW(0); // 读取数据，低字节在前

  - }

  - CS_HIGH;

  - return (status);

  - }

  - /********************************************************

  - 函数功能：SI24R1接收模式初始化

  - 入口参数：无

  - 返回  值：无

  - *********************************************************/

  - void Int_SI24R1_RX_Mode(void)

  - {

  - CE_LOW;

  - Int_SI24R1_Write_Buf(SI24R1_WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 接收设备接收通道0使用和发送设备相同的发送地址

  - Int_SI24R1_Write_Reg(SI24R1_WRITE_REG + EN_AA, 0x01);						   // 使能接收通道0自动应答

  - Int_SI24R1_Write_Reg(SI24R1_WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);					   // 使能接收通道0

  - Int_SI24R1_Write_Reg(SI24R1_WRITE_REG + RF_CH, CHANNEL);					   // 选择射频通道40

  - Int_SI24R1_Write_Reg(SI24R1_WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH);			   // 接收通道0选择和发送通道相同有效数据宽度

  - Int_SI24R1_Write_Reg(SI24R1_WRITE_REG + RF_SETUP, 0x06);					   // 数据传输率1Mbps，发射功率4dBm

  - Int_SI24R1_Write_Reg(SI24R1_WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);						   // CRC使能，16位CRC校验，上电，接收模式

  - Int_SI24R1_Write_Reg(SI24R1_WRITE_REG + STATUS, 0xff);						   // 清除所有的中断标志位

  - CE_HIGH;																	   // 拉高CE启动接收设备

  - }

  - /********************************************************

  - 函数功能：SI24R1发送模式初始化

  - 入口参数：无

  - 返回  值：无

  - *********************************************************/

  - void Int_SI24R1_TX_Mode(void)

  - {

  - CE_LOW;

  - Int_SI24R1_Write_Buf(SI24R1_WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);	   // 写入发送地址

  - Int_SI24R1_Write_Buf(SI24R1_WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 为了应答接收设备，接收通道0地址和发送地址相同

  - Int_SI24R1_Write_Reg(SI24R1_WRITE_REG + EN_AA, 0x01);						   // 使能接收通道0自动应答

  - Int_SI24R1_Write_Reg(SI24R1_WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);					   // 使能接收通道0

  - Int_SI24R1_Write_Reg(SI24R1_WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x0a);					   // 自动重发延时等待250us+86us，自动重发10次

  - Int_SI24R1_Write_Reg(SI24R1_WRITE_REG + RF_CH, CHANNEL);					   // 选择射频通道0x40

  - Int_SI24R1_Write_Reg(SI24R1_WRITE_REG + RF_SETUP, 0x06);					   // 数据传输率1Mbps，发射功率4dBm

  - Int_SI24R1_Write_Reg(SI24R1_WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);						   // CRC使能，16位CRC校验，上电

  - CE_HIGH;

  - }

  - /********************************************************

  - 函数功能：读取接收数据   硬件直接接收数据保存到 FIFO队列中 => 通过状态标志位判断队列中是否有数据

  - 入口参数：rxbuf:接收数据存放首地址

  - 返回  值：0:接收到数据

  - 1:没有接收到数据

  - *********************************************************/

  - uint8_t Int_SI24R1_RxPacket(uint8_t *rxbuf)

  - {

  - uint8_t state;

  - // 将读取到的值 原封不动再写回状态寄存器  => 因为状态寄存器中的标志位设计为写1清除

  - state = Int_SI24R1_Read_Reg(STATUS);					// 读取状态寄存器的值

  - Int_SI24R1_Write_Reg(SI24R1_WRITE_REG + STATUS, state); // 清除RX_DS中断标志

  - if (state & RX_DR) // 接收到数据

  - {

  - Int_SI24R1_Read_Buf(RD_RX_PLOAD, rxbuf, TX_PLOAD_WIDTH); // 读取数据

  - Int_SI24R1_Write_Reg(FLUSH_RX, 0xff);					 // 清除RX FIFO寄存器

  - return 0;

  - }

  - return 1; // 没收到任何数据

  - }

  - /********************************************************

  - 函数功能：发送一个数据包

  - 入口参数：txbuf:要发送的数据

  - 返回  值: 0: 发送成功 1: 发送失败

  - *********************************************************/

  - uint8_t Int_SI24R1_TxPacket(uint8_t *txbuf)

  - {

  - uint8_t state;

  - CE_LOW;													  // CE拉低，使能SI24R1配置

  - Int_SI24R1_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, txbuf, TX_PLOAD_WIDTH); // 写数据到TX FIFO,32个字节

  - CE_HIGH;												  // CE置高，使能发送

  - // 没有使用中断判断是否发送完成  => 使用轮询读取状态标志位

  - // while (IRQ == 1)

  - // 	;										 // 等待发送完成

  - state = Int_SI24R1_Read_Reg(STATUS); // 读取状态寄存器的值

  - while (((state & TX_DS) == 0) && ((state & MAX_RT) == 0))

  - {

  - state = Int_SI24R1_Read_Reg(STATUS);
		vtaskDelay(10);

  - }

  - Int_SI24R1_Write_Reg(SI24R1_WRITE_REG + STATUS, state); // 清除TX_DS或MAX_RT中断标志

  - if (state & MAX_RT)										// 达到最大重发次数

  - {

  - Int_SI24R1_Write_Reg(FLUSH_TX, 0xff); // 清除TX FIFO寄存器

  - return 1;

  - }

  - if (state & TX_DS) // 发送完成

  - {

  - return 0;

  - }

  - return 1; // 发送失败

  - }

  - uint8_t si24r1_rx_buff[5] = {0};

  - /**

  - * @brief SI24R1的初始化检测

  - *

  - * @return uint8_t  0:检测成功  1:检测失败

  - */

  - uint8_t Int_SI24R1_Check(void)

  - {

  - // 1. 测试SPI通信能够正常读写寄存器

  - // 1.0 SI24R1芯片需要先读取一次  保证SPI正常之后再写入

  - Int_SI24R1_Read_Buf(SI24R1_READ_REG + TX_ADDR, si24r1_rx_buff, TX_ADR_WIDTH);

  - // 1.1 写入发送地址

  - Int_SI24R1_Write_Buf(SI24R1_WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);

  - // 1.2 读取同样的数据

  - Int_SI24R1_Read_Buf(SI24R1_READ_REG + TX_ADDR, si24r1_rx_buff, TX_ADR_WIDTH);

  - for (uint8_t i = 0; i < TX_ADR_WIDTH; i++)

  - {

  - if (si24r1_rx_buff[i] != TX_ADDRESS[i])

  - {

  - return 1;

  - }

  - }

  - return 0;

  - }

  - /**

  - * @brief 硬件接口层SI24R1的初始化

  - *

  - */

  - void Int_SI24R1_Init(void)

  - {

  - // 上电之后的芯片延迟 >100ms

  - HAL_Delay(200);

  - // 校验检测

  - while (Int_SI24R1_Check() == 1)

  - {

  - // 每两次检测间隔10ms

  - HAL_Delay(10);

  - }

  - // 设置默认的状态为接收模式  => 每次发送数据的时候  切换到发送状态

  - Int_SI24R1_RX_Mode();

  - debug_printf("SI24R1 Init Success!\r\n");

  - }

  - 1.4App_freeRTOS_Task.c

    - #include "App_freeRTOS_Task.h"

    - // 电机结构体

    - Motor_Struct left_top_motor = {.tim = &htim3, .channel = TIM_CHANNEL_1, .speed = 200};

    - Motor_Struct left_bottom_motor = {.tim = &htim4, .channel = TIM_CHANNEL_4, .speed = 200};

    - Motor_Struct right_top_motor = {.tim = &htim2, .channel = TIM_CHANNEL_2, .speed = 200};

    - Motor_Struct right_bottom_motor = {.tim = &htim1, .channel = TIM_CHANNEL_3, .speed = 200};

    - // LED结构体

    - LED_Struct left_top_led = {.port = LED1_GPIO_Port, .pin = LED1_Pin};

    - LED_Struct right_top_led = {.port = LED2_GPIO_Port, .pin = LED2_Pin};

    - LED_Struct right_bottom_led = {.port = LED3_GPIO_Port, .pin = LED3_Pin};

    - LED_Struct left_bottom_led = {.port = LED4_GPIO_Port, .pin = LED4_Pin};

    - // 表示当前连接状态

    - Remote_State remote_state = REMOTE_DISCONNECTED;

    - // 表示当前的飞行状态

    - Flight_State flight_state = NORMAL;

    - // 通讯任务

    - void com_task(void *args);

    - #define COM_TASK_STACK_SIZE 128

    - #define COM_TASK_PRIORITY 2

    - TaskHandle_t com_task_handle;

    - // 任务周期

    - #define COM_TASK_PERIOD 6

    - /**

    - * @brief 启动freeRTOS操作系统

    - */

    - void App_freeRTOS_start(void)

    - {

    - // 创建通讯任务

    - xTaskCreate(com_task, "com_task", COM_TASK_STACK_SIZE, NULL, COM_TASK_PRIORITY, &com_task_handle);

    - // 启动调度器

    - vTaskStartScheduler();

    - }

    - uint8_t com_data[TX_PLOAD_WIDTH] = {0};

    - void com_task(void *args)

    - {

    - // 获取当前的基准时间

    - TickType_t xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();

    - while (1)

    - {

    - // 1. 接收数据到缓冲区

    - uint8_t res = Int_SI24R1_RxPacket(com_data);

    - if (res == 0)

    - {

    - printf("%s\n", com_data);

    - }

    - // 6ms执行一次 接收数据的时间间隔应该等于发送数据的时间间隔

    - vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, COM_TASK_PERIOD);

    - }

    - }

  - 1.5Int_SI24R1.h内宏定义详解

    - 1.5.1Si24R1数据手册中的命令详解

// SPI(SI24R1) commands

#define SI24R1_READ_REG 0x00  // Define read command to register

#define SI24R1_WRITE_REG 0x20 // Define write command to register

#define RD_RX_PLOAD 0x61      // Define RX payload register address

#define WR_TX_PLOAD 0xA0      // Define TX payload register address

#define FLUSH_TX 0xE1         // Define flush TX register command

#define FLUSH_RX 0xE2         // Define flush RX register command

#define REUSE_TX_PL 0xE3      // Define reuse TX payload register command

#define NOP 0xFF              // Define No Operation, might be used to read status register

    - 1.5.2Si24R1数据手册中的寄存器详解

// SPI(SI24R1) registers(addresses)

#define CONFIG 0x00      // 'Config' register address

#define EN_AA 0x01       // 'Enable Auto Acknowledgment' register address

#define EN_RXADDR 0x02   // 'Enabled RX addresses' register address

#define SETUP_AW 0x03    // 'Setup address width' register address

#define SETUP_RETR 0x04  // 'Setup Auto. Retrans' register address

#define RF_CH 0x05       // 'RF channel' register address

#define RF_SETUP 0x06    // 'RF setup' register address

#define STATUS 0x07      // 'Status' register address

#define OBSERVE_TX 0x08  // 'Observe TX' register address

#define RSSI 0x09        // 'Received Signal Strength Indecator' register address

#define RX_ADDR_P0 0x0A  // 'RX address pipe0' register address

#define RX_ADDR_P1 0x0B  // 'RX address pipe1' register address

#define RX_ADDR_P2 0x0C  // 'RX address pipe2' register address

#define RX_ADDR_P3 0x0D  // 'RX address pipe3' register address

#define RX_ADDR_P4 0x0E  // 'RX address pipe4' register address

#define RX_ADDR_P5 0x0F  // 'RX address pipe5' register address

#define TX_ADDR 0x10     // 'TX address' register address

#define RX_PW_P0 0x11    // 'RX payload width, pipe0' register address

#define RX_PW_P1 0x12    // 'RX payload width, pipe1' register address

#define RX_PW_P2 0x13    // 'RX payload width, pipe2' register address

#define RX_PW_P3 0x14    // 'RX payload width, pipe3' register address

#define RX_PW_P4 0x15    // 'RX payload width, pipe4' register address

#define RX_PW_P5 0x16    // 'RX payload width, pipe5' register address

#define FIFO_STATUS 0x17 // 'FIFO Status Register' register address

    - 1.5.3Si24R1数据手册中的寄存器中的状态寄存器详解

// STATUS Register

#define RX_DR 0x40 /**/

#define TX_DS 0x20

#define MAX_RT 0x10

遥控

App_freeRTOS_Task.c

    - #include "App_freeRTOS_Task.h"

    - // 通讯任务

    - void com_task(void *args);

    - #define COM_TASK_STACK_SIZE 128

    - #define COM_TASK_PRIORITY 3

    - TaskHandle_t com_task_handle;

    - #define COM_TASK_PERIOD 6

    - /**

    - * @brief 启动freeRTOS操作系统

    - */

    - void App_freeRTOS_start(void)

    - {

    - // 创建通讯任务

    - xTaskCreate(com_task, "com_task", COM_TASK_STACK_SIZE, NULL, COM_TASK_PRIORITY, &com_task_handle);

    - //启动调度器

    - vTaskStartScheduler();

    - }

    - uint8_t com_buff[TX_PLOAD_WIDTH] = {0};

    - void com_task(void *args)

    - {

    - // 获取当前的基准时间

    - TickType_t xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();

    - while (1)

    - {

    - // 调用SI24R1的接口 发送数据

    - // 1. 进入TX模式

    - Int_SI24R1_TX_Mode();

    - // 2. 发送数据

    - com_buff[0] = 'h';

    - com_buff[1] = 'e';

    - com_buff[2] = 'l';

    - com_buff[3] = 'l';

    - com_buff[4] = 'o';

    - com_buff[5] = '!';

    - Int_SI24R1_TxPacket(com_buff);

    - // 3. 恢复到RX模式

    - Int_SI24R1_RX_Mode();

    - // 6ms执行一次

    - vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, COM_TASK_PERIOD);

    - }

    - }

Int_SI24R1.h.c和飞控一样