Int_joystick.h

#ifndef __INT_JOYSTICK__

#define __INT_JOYSTICK__

#include "adc.h"

typedef struct

{

int16_t thr;

int16_t yaw;

int16_t pit;

int16_t rol;

} Joystick_Struct;

/**

* @brief 初始化ADC遥控  打开ADC

*/

void Int_joystick_init(void);

/**

* @brief 读取ADC数据 保存到结构体地址中

* @param joystick

*/

void Int_joystick_get(Joystick_Struct *joystick);

#endif // __INT_JOYSTICK__

Int_joystick.c

#include "Int_joystick.h"

uint16_t adc_buff[4] = {0};

/**

* @brief 初始化ADC遥控  打开ADC

*/

void Int_joystick_init(void)

{

// 直接使用HAL中的函数  开启ADC

// 16位数据的地址值  其实是32位   32位数据的地址值也是32位

// 32单片机 使用的ADC转换为12位精度  范围 0-4095

HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t *)adc_buff,4);

}

/**

* @brief 读取ADC数据 保存到结构体地址中

* @param joystick

*/

void Int_joystick_get(Joystick_Struct *joystick)

{

// DMA不依赖与CPU的计算的  所以读取的数据是实时保存到ADC_BUFF中

// 顺序是自定义的RAN1234  一定要对齐

joystick->thr = adc_buff[0];

joystick->yaw = adc_buff[1];

joystick->pit = adc_buff[2];

joystick->rol = adc_buff[3];

}

App_freeRTOS_Task.c

#include "App_freeRTOS_Task.h"

// 摇杆任务

void joy_task(void *args);

#define JOY_TASK_STACK_SIZE 128

#define JOY_TASK_PRIORITY 2

TaskHandle_t joy_task_handle;

// 任务周期

#define JOY_TASK_PERIOD 20

/**

* @brief 启动freeRTOS操作系统

*/

void App_freeRTOS_start(void)

{

// 摇杆任务

xTaskCreate(joy_task, "joy_task", JOY_TASK_STACK_SIZE, NULL, JOY_TASK_PRIORITY, &joy_task_handle);

// 启动调度器

vTaskStartScheduler();

}

void joy_task(void *args)

{

TickType_t xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();

// 1. 初始化摇杆ADC

Int_joystick_init();

while (1)

{

// 统一的处理方式

App_process_joystick_data();

vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, JOY_TASK_PERIOD);

}

}