HAL_UART_Transmit

HAL 库串口阻塞式发送函数：把指定缓冲区的数据通过串口发送出去，会一直等待发送完成才返回，发送期间程序卡在该函数，不能执行后面代码。

HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit(

UART_HandleTypeDef *huart,  // UART句柄指针

uint8_t *pData,             // 要发送的数据缓冲区

uint16_t Size,              // 发送字节个数

uint32_t Timeout            // 超时时间，单位ms

);

typedef enum

{

HAL_OK       = 0x00U,

HAL_ERROR    = 0x01U,

HAL_BUSY     = 0x02U,

HAL_TIMEOUT  = 0x03U

} HAL_StatusTypeDef;

简单案例

HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)"Hello, World!\r\n", 18, 1000);

重定向fputc

printf("hello")

↓

解析格式字符串，拆分出一个个字符：'h' 'e' 'l' 'l' 'o' '\r' '\n'

↓

循环调用 fputc(单个字符, FILE *f) 把字符输出

↓

默认fputc：把字符输出到电脑屏幕（标准输出stdout）

int fputc(int ch, FILE *f)

{

HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *&ch, 1, HAL_MAX_DELAY);

return ch;

}

int ch：printf 传过来的单个字符，例如'A'，ASCII 码值存放在 int 变量。

(uint8_t *)&ch：取 ch 变量的地址，强制转成uint8_t*，给 HAL 串口函数。

HAL_UART_Transmit 要求传入uint8_t *pData字节缓冲区指针，每次只发送1 个字节。

1：Size = 1，每次发送 1 个字节。

HAL_MAX_DELAY：阻塞无限等待串口发送完成。return ch;：fputc 的要求，返回这个字符，代表输出成功。

项目案例

Com_debug.c

#include "Com_debug.h"

//重定向fputc

int fputc(int ch, FILE *f)

{

HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)&ch, 1, 1000);

return ch;

}

Com_debug.h

#ifndef __COM_DEBUG_H__

#define __COM_DEBUG_H__

#include "usart.h"

#include "stdio.h"

#include "stdarg.h"

#include <string.h>

// 设计一个日志输出打印开关

#define DEBUG_LOG_ENABLE 1

#ifdef DEBUG_LOG_ENABLE //如果日志打印开关开启，则执行下面代码

// 使用宏定义的方式 只打印文件名称 不打印路径名称

// strrchr()从后向前查找字符串中的字符

#define __FILE_NAME__ (strrchr(__FILE__, '\\') ? strrchr(__FILE__, '\\') + 1 : __FILE__)

#define __FILE_NAME (strrchr(__FILE_NAME__, '/') ? strrchr(__FILE_NAME__, '/') + 1 : __FILE_NAME__)

// 使用宏定义的方式能实现打印日志之前 先添加文件名和行号

#define debug_printf(format, ...) printf("[%s:%d]  " format, __FILE_NAME, __LINE__, ##__VA_ARGS__)

#else//如果日志打印开关关闭，则执行下面代码

#define debug_printf(format, ...)

#endif//结束日志打印开关

#endif

mian.c

/* USER CODE BEGIN 2 */

debug_printf("Hello, World!\n");

/* USER CODE END 2 */