Interface/oled

App_display.h

#ifndef __APP_DISPLAY__

#define __APP_DISPLAY__

#include "Inf_OLED.h"

#include "Int_SI24R1.h"

#include "App_process_data.h"

#define LINE1_BEGIN 28

#define LINE2_BEGIN 5

#define LINE3_BEGIN 5

#define LINE4_BEGIN 5

#define BAR1_BEGING 35

#define BAR2_BEGING 47

#define LINE3_BEGIN2 65

#define BAR1_BEGING2 95

#define BAR2_BEGING2 107

#define LINE4_BEGIN2 65

#define Y0 0

#define Y1 14

#define Y2 26

#define Y3 38

/**

* @brief 初始化显示模块

*

*/

void App_display_init(void);

/**

* @brief 循环执行刷写屏幕

*

*/

void App_display_show(void);

#endif // __APP_DISPLAY__

App_display.c

#include "App_display.h"

extern Remote_Data remote_data;

// 回传的电压值

extern uint8_t post_buff[TX_PLOAD_WIDTH];

void App_display_show_bar(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t count)

{

if (count < 13)

{

OLED_Show_CH(x, y, 12 + count, 12, 1);

}

}

/**

* @brief 初始化显示模块

*

*/

void App_display_init(void)

{

OLED_Init();

}

/**

* @brief 循环执行刷写屏幕

*

*/

void App_display_show(void)

{

// 将显示内容写入到缓存

// (1) X坐标  (2) Y坐标 (3)字符串 (4) 字体大小 (5) 模式(字白底黑)

// OLED_ShowString(0, 0, "Hello World", 12, 1);

// 第一行 => 标题  尚硅谷嵌入式

for (uint8_t i = 0; i < 6; i++)

{

OLED_Show_CH(LINE1_BEGIN + 12 * i, Y0, i, 12, 1);

}

// 第二行 => 展示2.4G通信的信道

uint8_t buff[3] = {0};

sprintf((char *)buff, "%03d", CHANNEL);

OLED_ShowString(LINE2_BEGIN, Y1, buff, 12, 1);

// 第二行 => 右边显示回传的电压值  => 推算出剩余的电量

OLED_ShowString(LINE2_BEGIN + 64, Y1, "V:  ", 12, 1);

OLED_ShowString(LINE2_BEGIN + 88, Y1, post_buff, 12, 1);

uint8_t count = 0;

// 第三行 => 展示遥控数据  THR  ROL

OLED_ShowString(LINE3_BEGIN, Y2, "THR:", 12, 1);

if (remote_data.thr > 500)

{

count = (remote_data.thr - 500) / 41;

// 前一个汉字字符 涂满

App_display_show_bar(BAR1_BEGING, Y2, 12);

App_display_show_bar(BAR2_BEGING, Y2, count);

}

else

{

count = (remote_data.thr) / 41;

// 只图前一个字符  后一个图空白

App_display_show_bar(BAR1_BEGING, Y2, count);

App_display_show_bar(BAR2_BEGING, Y2, 0);

}

OLED_ShowString(LINE3_BEGIN2, Y2, "ROL:", 12, 1);

if (remote_data.rol > 500)

{

count = (remote_data.rol - 500) / 41;

// 前一个汉字字符 涂满

App_display_show_bar(BAR1_BEGING2, Y2, 12);

App_display_show_bar(BAR2_BEGING2, Y2, count);

}

else

{

count = (remote_data.rol) / 41;

// 只图前一个字符  后一个图空白

App_display_show_bar(BAR1_BEGING2, Y2, count);

App_display_show_bar(BAR2_BEGING2, Y2, 0);

}

// 第四行 =>  YAW PIT

OLED_ShowString(LINE4_BEGIN, Y3, "YAW:", 12, 1);

if (remote_data.yaw > 500)

{

count = (remote_data.yaw - 500) / 41;

// 前一个汉字字符 涂满

App_display_show_bar(BAR1_BEGING, Y3, 12);

App_display_show_bar(BAR2_BEGING, Y3, count);

}

else

{

count = (remote_data.yaw) / 41;

// 只图前一个字符  后一个图空白

App_display_show_bar(BAR1_BEGING, Y3, count);

App_display_show_bar(BAR2_BEGING, Y3, 0);

}

OLED_ShowString(LINE4_BEGIN2, Y3, "PIT:", 12, 1);

if (remote_data.pit > 500)

{

count = (remote_data.pit - 500) / 41;

// 前一个汉字字符 涂满

App_display_show_bar(BAR1_BEGING2, Y3, 12);

App_display_show_bar(BAR2_BEGING2, Y3, count);

}

else

{

count = (remote_data.pit) / 41;

// 只图前一个字符  后一个图空白

App_display_show_bar(BAR1_BEGING2, Y3, count);

App_display_show_bar(BAR2_BEGING2, Y3, 0);

}

// 调用刷写才能真的显示

OLED_Refresh_Gram();

}

App_freeRTOS_Task.c

#include "App_freeRTOS_Task.h"

// 屏幕任务

void oled_task(void *args);

#define OLED_TASK_STACK_SIZE 128

#define OLED_TASK_PRIORITY 1

TaskHandle_t oled_task_handle;

#define OLED_TASK_PERIOD 100

/**

* @brief 启动freeRTOS操作系统

*

*/

void App_freeRTOS_start(void)

{

// 屏幕任务

xTaskCreate(oled_task, "oled_task", OLED_TASK_STACK_SIZE, NULL, OLED_TASK_PRIORITY, &oled_task_handle);

//  启动调度器

vTaskStartScheduler();

}

void oled_task(void *args)

{

TickType_t xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();

App_display_init();

while (1)

{

App_display_show();

vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, OLED_TASK_PERIOD);

}

}