遥控

App_transmit_data.h

#ifndef __APP_TRANSMIT_DATA__

#define __APP_TRANSMIT_DATA__

#include "Int_SI24R1.h"

#include "App_process_data.h"

#include "FreeRTOS.h"

#include "task.h"

// 定义帧头校验的值

#define FRAME_HEAD_CHECK_1 'c'

#define FRAME_HEAD_CHECK_2 's'

#define FRAME_HEAD_CHECK_3 'r'

/**

* @brief 自动切换SI24R1的模式 => 将采集完成的遥控数据打包发送到飞机

*

*/

void App_transmit_data(void);

#endif // __APP_TRANSMIT_DATA__

App_transmit_data.h

#include "App_transmit_data.h"

extern Remote_Data remote_data;

uint8_t transmit_buff[TX_PLOAD_WIDTH] = {0};

/**

* @brief 自动切换SI24R1的模式 => 将采集完成的遥控数据打包发送到飞机

*/

void App_transmit_data(void)

{

// 1. 切换到发送模式

Int_SI24R1_TX_Mode();

// 2. 发送数据 => 唯一性和可靠性

// (1) => 帧头校验指定发送给对应的设备 唯一性

// (2) => 发送数据的结尾 => 添加检验和(将发送的数据累加得到的值添加到数据的末尾) 可靠性

uint32_t sum = 0;

//  帧头校验设置为3字节 => 数据本身是10字节 => 校验和设置为4字节

transmit_buff[0] = FRAME_HEAD_CHECK_1;

transmit_buff[1] = FRAME_HEAD_CHECK_2;

transmit_buff[2] = FRAME_HEAD_CHECK_3;

// 高8位在前

transmit_buff[3] = (remote_data.thr >> 8) & 0xFF;

transmit_buff[4] = remote_data.thr & 0xFF;

transmit_buff[5] = (remote_data.yaw >> 8) & 0xFF;

transmit_buff[6] = remote_data.yaw & 0xFF;

transmit_buff[7] = (remote_data.pit >> 8) & 0xFF;

transmit_buff[8] = remote_data.pit & 0xFF;

transmit_buff[9] = (remote_data.rol >> 8) & 0xFF;

transmit_buff[10] = remote_data.rol & 0xFF;

// 此处的关机和定高其实是会有0或1

taskENTER_CRITICAL();

transmit_buff[11] = remote_data.shutdown;// 正好在此处运行完成之后切换任务

remote_data.shutdown = 0;  // 此时shutdown=1  但是上一行代码没有记录下来

transmit_buff[12] = remote_data.fix_height;

remote_data.fix_height = 0;

taskEXIT_CRITICAL();

for (uint8_t i = 0; i < 13; i++)

{

sum += transmit_buff[i];

}

// 高位在前

transmit_buff[13] = (sum >> 24) & 0xFF;

transmit_buff[14] = (sum >> 16) & 0xFF;

transmit_buff[15] = (sum >> 8) & 0xFF;

transmit_buff[16] = sum & 0xFF;

debug_printf(":%d,%d,%d,%d,%d,%d\n",remote_data.thr,remote_data.yaw,remote_data.pit,remote_data.rol,remote_data.shutdown,remote_data.fix_height);

Int_SI24R1_TxPacket(transmit_buff);

// 3. 切换回接收模式

Int_SI24R1_RX_Mode();

}

App_freeRTOS_Task.h

#ifndef __APP_FREERTOS_TASK__

#define __APP_FREERTOS_TASK__

#include "FreeRTOS.h"

#include "task.h"

#include "Com_debug.h"

#include "Int_IP5305T.h"

#include "Int_SI24R1.h"

#include "App_process_data.h"

#include "App_transmit_data.h"

/**

* @brief 启动freeRTOS操作系统

*

*/

void App_freeRTOS_start(void);

#endif // __APP_FREERTOS_TASK__

App_freeRTOS_Task.c

#include "App_freeRTOS_Task.h"

// 通讯任务

void com_task(void *args);

#define COM_TASK_STACK_SIZE 128

#define COM_TASK_PRIORITY 3

TaskHandle_t com_task_handle;

// 任务周期

#define COM_TASK_PERIOD 6

/**

* @brief 启动freeRTOS操作系统

*/

void App_freeRTOS_start(void)

{

// 创建通讯任务

xTaskCreate(com_task, "com_task", COM_TASK_STACK_SIZE, NULL, COM_TASK_PRIORITY, &com_task_handle);

// 启动调度器

vTaskStartScheduler();

}

void com_task(void *args)

{

// 获取当前的基准时间

TickType_t xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();

while (1)

{

// 将打包完成的数据发送到飞机

App_transmit_data();

// 6ms执行一次

vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, COM_TASK_PERIOD);

}

}

飞控

Com_config.h

#ifndef _COM_CONFIG_H

#define _COM_CONFIG_H

#include "main.h"

// 连接状态

typedef enum

{

REMOTE_CONNECTED = 0,

REMOTE_DISCONNECTED,

}Remote_State;

// 飞行状态

typedef enum

{

IDLE = 0,

NORMAL,

FIX_HEIGHT,

FAIL,

}Flight_State;

typedef struct

{

int16_t thr;

int16_t yaw;

int16_t pit;

int16_t rol;

uint8_t shutdown;   // 1: 关闭  0: 不关机

uint8_t fix_height; // 1. 切换定高和不定高 0: 不切换

} Remote_Data;

#endif // !_COM_CONFIG_H

App_receive.h

#ifndef __APP_RECEIVE_DATA__

#define __APP_RECEIVE_DATA__

#include "Int_SI24R1.h"

#include "Com_config.h"

// 定义帧头校验的值

#define FRAME_HEAD_CHECK_1 'c'

#define FRAME_HEAD_CHECK_2 's'

#define FRAME_HEAD_CHECK_3 'r'

// 最大重试次数

#define MAX_RETRY_TIMES 10

/**

* @brief 接收遥控器发送的遥控数据 => 解析为结构体

*

* @return uint8_t 0:校验通过 是正常的数据 1:没收到数据 或者 校验失败

*/

uint8_t App_receive_data(void);

/**

* @brief 处理连接状态的状态

*

* @param res 上一次接收数据的返回值

*/

void App_process_connect_state(uint8_t res);

#endif // __APP_RECEIVE_DATA__

App_receive.c

#include "App_receive_data.h"

extern Remote_Data remote_data;

uint8_t rx_buff[TX_PLOAD_WIDTH] = {0};

extern Remote_State remote_state;

// 重试次数

uint8_t retry_count = 0;

/**

* @brief 接收遥控器发送的遥控数据 => 解析为结构体

*

* @return uint8_t 0:校验通过 是正常的数据 1:没收到数据 或者 校验失败

*/

uint8_t App_receive_data(void)

{

memset(rx_buff, 0, TX_PLOAD_WIDTH);

Int_SI24R1_RxPacket(rx_buff);

if (strlen((char *)rx_buff) == 0)

{

return 1;

}

// 1. 帧头校验

if (rx_buff[0] != FRAME_HEAD_CHECK_1 || rx_buff[1] != FRAME_HEAD_CHECK_2 || rx_buff[2] != FRAME_HEAD_CHECK_3)

{

return 1;

}

// 2. 帧尾校验

uint32_t sum = 0;

uint32_t sum_receive = 0;

for (uint8_t i = 0; i < 13; i++)

{

sum += rx_buff[i];

}

// 高位在前

sum_receive = rx_buff[13] << 24 | rx_buff[14] << 16 | rx_buff[15] << 8 | rx_buff[16];

if (sum != sum_receive)

{

return 1;

}

// 3. 保存数据

remote_data.thr = (rx_buff[3] << 8) | rx_buff[4];

remote_data.yaw = (rx_buff[5] << 8) | rx_buff[6];

remote_data.pit = (rx_buff[7] << 8) | rx_buff[8];

remote_data.rol = (rx_buff[9] << 8) | rx_buff[10];

remote_data.shutdown = rx_buff[11];

remote_data.fix_height = rx_buff[12];

debug_printf(":%d,%d,%d,%d,%d,%d\n", remote_data.thr, remote_data.yaw, remote_data.pit, remote_data.rol, remote_data.shutdown, remote_data.fix_height);

return 0;

}

/**

* @brief 处理连接状态的状态

*

* @param res 上一次接收数据的返回值

*/

void App_process_connect_state(uint8_t res)

{

if (res == 0)

{

// 接收数据成功一次 即为连接成功

// 此处使用的全局变量 只有当前一个地方会修改 LED灯控任务当中是读取使用

remote_state = REMOTE_CONNECTED;

retry_count = 0;

}

else if (res == 1)

{

// 接收数据失败 即为

retry_count++;

if (retry_count >= MAX_RETRY_TIMES)

{

remote_state = REMOTE_DISCONNECTED;

retry_count = 0;

}

}

}

App_freeRTOS_Task.h

#ifndef __APP_RECEIVE_DATA__

#define __APP_RECEIVE_DATA__

#include "Int_SI24R1.h"

#include "Com_config.h"

// 定义帧头校验的值

#define FRAME_HEAD_CHECK_1 'c'

#define FRAME_HEAD_CHECK_2 's'

#define FRAME_HEAD_CHECK_3 'r'

// 最大重试次数

#define MAX_RETRY_TIMES 10

/**

* @brief 接收遥控器发送的遥控数据 => 解析为结构体

*

* @return uint8_t 0:校验通过 是正常的数据 1:没收到数据 或者 校验失败

*/

uint8_t App_receive_data(void);

/**

* @brief 处理连接状态的状态

*

* @param res 上一次接收数据的返回值

*/

void App_process_connect_state(uint8_t res);

#endif // __APP_RECEIVE_DATA__

App_freeRTOS_Task.c

#include "App_freeRTOS_Task.h"

// LED结构体

LED_Struct left_top_led = {.port = LED1_GPIO_Port, .pin = LED1_Pin};

LED_Struct right_top_led = {.port = LED2_GPIO_Port, .pin = LED2_Pin};

LED_Struct right_bottom_led = {.port = LED3_GPIO_Port, .pin = LED3_Pin};

LED_Struct left_bottom_led = {.port = LED4_GPIO_Port, .pin = LED4_Pin};

// 表示当前连接状态

Remote_State remote_state = REMOTE_DISCONNECTED;

// 表示当前的飞行状态

Flight_State flight_state = NORMAL;

// 扩展获取接收的遥控数据

Remote_Data remote_data = {0};

// 电源管理任务

void power_task(void *args);

// 最小推荐填写128 => 128*4 = 512B

#define POWER_TASK_STACK_SIZE 128

// 任务优先级 => 数值越小 优先级越小  => 最大4  => 不推荐使用最小优先级0

#define POWER_TASK_PRIORITY 4

TaskHandle_t power_task_handle;

// 定义任务的周期

#define POWER_TASK_PERIOD 10000

// 通讯任务

void com_task(void *args);

#define COM_TASK_STACK_SIZE 128

#define COM_TASK_PRIORITY 2

TaskHandle_t com_task_handle;

// 任务周期

#define COM_TASK_PERIOD 6

/**

* @brief 启动freeRTOS操作系统

*

*/

void App_freeRTOS_start(void)

{

// 创建电源管理任务

xTaskCreate(power_task, "power_task", POWER_TASK_STACK_SIZE, NULL, POWER_TASK_PRIORITY, &power_task_handle);

// 创建通讯任务

xTaskCreate(com_task, "com_task", COM_TASK_STACK_SIZE, NULL, COM_TASK_PRIORITY, &com_task_handle);

// 启动调度器

vTaskStartScheduler();

}

void power_task(void *args)

{

// 获取当前的基准时间

TickType_t xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();

while (1)

{

// // 每10s执行一次  =>  启动电源  避免自动关机

// vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, POWER_TASK_PERIOD);

// // 启动电源

// Int_IP5305T_start();

// 使用直接任务通知的接收方法实现10s处理一次

// 一直等任务通知  直到收到通知res=1  或者  超时res=0

uint32_t res = ulTaskNotifyTake(pdTRUE, POWER_TASK_PERIOD);

if (res != 0)

{

// 收到关机通知

Int_IP5305T_shutdown();

}

else

{

// 不需要关机 => 正常执行启动

Int_IP5305T_start();

}

}

}

void com_task(void *args)

{

// 获取当前的基准时间

TickType_t xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();

while (1)

{

// 1. 接收数据

uint8_t res = App_receive_data();

// 2. 根据接收数据的返回值 处理当前飞机的连接状态

App_process_connect_state(res);

// 3. 处理关机命令

if (remote_data.shutdown == 1)

{

// 使用Int_IP5305T_shutdown 关机  功能可以实现  但是项目结构比较奇怪

// Int_IP5305T_shutdown();

// 使用freeRTOS直接任务通知 => 通知电源任务 => 执行关机

xTaskNotifyGive(power_task_handle);

}

// 6ms执行一次 接收数据的时间间隔应该等于发送数据的时间间隔

vTaskDelayUntil(&xLastWakeTime, COM_TASK_PERIOD);

}

}